| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DSL-100D

Внутренний ADSL-модем для шины PCI

| D-Link DSL-100D – внутренний ADSL –модем для шины PCI. DSL-100D позволяет персональному компьютеру с Windows подключаться посредством протокола G.lite или G.dmt ADSL к DSL -провайдеру. Предназначенный для высокоскоростного доступа в Интернет и/или удаленного доступа к офисной сети, DSL-100D поддерживает полный набор максимальных скоростей загрузки данных начиная с до 8 Мбит/с для G.dmt и до 1.5 Мбит/с для G.lite. Порт RJ-11 DSL-100D автоматически выбирает поддерживаемый линией стандарт и скорость. Адаптивная по скорости технология гарантирует, что соединение между абонентским оборудованием и оборудованием оператором будет осуществляться на максимально возможной скорости. Строгое определение соответствующих стандартов ANSI и ITU обеспечивает наивысшую совместимость с центральным операторским оборудованием DSL . Реальная поддержка «Plug and Play» делает DSL-100D ADSL PCI модем быстрым и простым в установке. Интуитивно понятный программный интерфейс со стороны клиента позволяет пользователю легко сконфигурировать необходимые VCI, VPI и другие установки ATM. DSL-100D имеет упрощающую установку и обнаружение причин неисправностей диагностику. Модем DSL-100D может быть предварительно сконфигурирован под заданные установки DSL –провайдера для упрощения установки и минимизации требований к квалификации пользователя. |  |
| --- | --- |

| Техническая спецификация |  |
| --- | --- |

| Стандарты | - ANSI T1.413 issue 2 - G.dmt (ITU-T G.992.1) - G.lite (ITU-T G.992.2) |
| --- | --- |
| Шина | PCI v.2.2 |
| Скорость | - G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с - G.lite восходящий поток: до 512Мбит/с - G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с - G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с |
| Инкапсуляция данных | - RFC 2364 Point-to-Point Protocol (PPP) over ATM - RFC 1483 Routed IP over ATM - RFC 1483 Bridged Ethernet over ATM - RFC 1577 Classical IP over ATM |
| Порты | 1 порт RJ-11 для подключения ADSL |
| Системные требования | - PC -совместимый компьютер (Pentium или быстрее) - Свободный порт PCI |
| Поддерживаемые ОС | Windows 95, 98 / 98SE, ME, NT 4.0, 2000 |
| Габариты | 135 * 80мм |
| Вес | 88г |
| Температура | - Рабочия: 0°C - 55°C - Хранения: -25°C – 70°C |
| Влажность | От 5% до 95%, без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DSL-100D | Внутренний модем ADSL для шины PCI. |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России