DSL-200

# D-Link USB

# ADSL Модем

Прежде чем начать

Это руководство по быстрой установке предоставляет пошаговые инструкции

для настройки модема D-Link DSL-200 ADSL. Модель, приобретенная Вами, может немного отличаться от тех, которые показаны на рисунках. За более детальной информацией об ADSL модеме, его компонентах, создании сетевых соединений и технических параметрах, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к ADSL модему.

Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки DSL-200 входит следующее:

• DSL-200 ADSL Модем (с USB интерфейсом)

• CD ROM, содержащий драйвер и Руководство пользователя

• Руководство по быстрой установке

•USB кабель

•RJ-11 кабель

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Установка драйвера модема

Перед началом установки программного обеспечения закройте все окна и завершите работу любых выполняемых прикладных программ. Процедура установки, описанная здесь, аналогична для операционных систем Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP*.

*Для установки в Windows XP, пожалуйста, прочтите файл

Read Me на Инсталляционном CD-ROM.

1. Вставьте Инсталляционный компакт-диск DSL-200 в привод CD-ROM. Система должна обнаружить инсталляционную программу и автоматически запустить ее. Если установка не началась автоматически по истечении нескольких секунд, найдите значок start.exe, находящийся на CD-диске, и дважды щелкните на нем. Для просмотра содержимого компакт-диска щелкните на значке “Мой Компьютер”, расположенном на рабочем столе. Далее, правой кнопкой щелкните на диске CD-ROM и выберите пункт “Проводник”  для просмотра папок и файлов на CD-диске.

2. Дважды щелкните Setup.exe, чтобы запустить процедуру инсталляции. Появится уведомляющее сообщение, указывающее, что процесс установки начался.

  - В окне Select Service Provider выберите “Other Service Provider” и нажмитеNext.

  - В окне Select Driver Type выберите драйвер, который лучше всего подходит для Вашего ADSL соединения, и затем нажмите Next.

  - В окне Communication Settings Вы должны установить PVC настройки, Encapsulation метод и Modulation метод для конфигурации Модема. Впишите значения VPI и VCI в соответствующие поля.

  - В том же окне выберите подходящий Encapsulation метод из выпадающего меню. Необходимо выбрать настройку инкапсуляции, которая подходит для установленного драйвера.

Для RFC 2516 PPPoE, выберите RFC 2516 PPPoE Encapsulation. Если Вы используете RFC 2364 PPPoATM, и Ваш сервис-провайдер не определил настройку инкапсуляции, используйте RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation.

Если Вы используете LAN драйвер, выберите соответствующую RFC 1483 настройку инкапсуляции. Если Ваш сервис-провайдер не определил настройку инкапсуляции, используйте RFC 1483 IPoATM Bridged LLC Encapsulation.

В этом пункте выберите метод Инкапсуляции и технику Модуляции, используемые для ADSL соединения. Убедитесь, что имеете правильную информацию.

  - В том же окне, выберите настройки модуляции Modulation, используя выпадающее меню. Ваш сервис-провайдер предоставит Вам подходящие настройки модуляции Modulation.  Выберите T1.413, Multimode, G.Lite или G.DMT. Если сервис-провайдер не определил настройки модуляции, используйте Multimode. Нажмите Next для продолжения.

  - Появляется окно Ready To Install. Нажмите Next для копирования необходимых файлов драйвера.

  - После нажатия Next, появится приведенный ниже экран Installing, уведомляющий, что компьютер загружает файлы и готовится к установке.

  - После загрузки файлов, другой экран Installing предложит подключить модем к компьютеру. Подключите прямоугольный конец USB кабеля в USB порт ПК, а затем подключите квадратный конец USB кабеля в USB порт ADSL Модема. Система обнаружит USB Модем, и выдаст сообщение, поскольку программное обеспечение модема установлено.

  - Появится экран Найдено новое оборудование (Found New Hardware), уведомляющее, что компьютер обнаружил модем и сейчас устанавливает его.

  - По завершении этого процесса появится экран Reboot, предлагая перезагрузить компьютер. Выберите “Yes”, так как необходимо перезагрузить компьютер для продолжения установки.

  - После перезапуска компьютера должен появиться приведенный ниже экран Finished, уведомляя, что установка  Модема DSL-200 прошла успешно. Нажмите Finish для завершения процесса инсталляции.

После перезагрузки Вашего компьютера, новый значок (две стрелки) появится в правом углу панели задач. Если Вы используете PPP (только для драйвера WAN) значок D-Link Dial-up PPP Connection появится на рабочем столе после перезагрузки.

Проверка ADSL соединения

Прежде чем выполнить последний шаг, убедитесь, что ADSL соединение установлено. Это может быть легко сделано посредством функции контроля соединения  ADSL Модема, описанной ниже.

- Контроль на рабочем столе

Новый значок появится в правом углу панели задач  рабочего стола. Эти цветные стрелки помогут  контролировать статус  ADSL соединения. Приведенная ниже таблица описывает состояние значка.

| Значок в правом углу панели задач |  | Статус ADSL |
| --- | --- | --- |
|  |  | Training Обе стрелки изменяют свой цвет на желтый и коричневый, пока идет согласование ADSL соединения |
|  |  | Connection Established Обе стрелки становятся темно-зелеными, когда соединение установлено (и данные не передаются в каком -либо направлении) |
|  |  | Transmitting Data Стрелка Вверх становится светло-зеленой, когда данные передаются |
|  |  | Receiving Data Стрелка Вниз становится светло-зеленой, когда данные принимаются |
|  |  | Error Две красные стрелки указывают, что произошла ошибка. Связь возможно потеряна. |

Светодиодный Индикатор

Другой способ проверить, что ADSL соединение было установлено,  - посмотреть на  индикатор  ADSL Link на Модеме. Этот индикатор загорится, когда ADSL соединение установлено. Другой индикатор на передней панели устройства, Power,  загорится, когда подключен USB кабель.