|  | ADSL модем |
| --- | --- |

DSL-200I  ADSL USB модем.

ADSL USB модем

D-Link DSL-200I – это внешний ADSL модем, разработанный для высокоскоростного доступа в Интернет/или удаленного подключения к локальной сети дома или офиса. DSL-200I имеет встроенный USB 1.1  интерфейс для простого подключения «plug and play»  и  обеспечивает высокие скорости загрузки информации. Он позволят компьютерам, работающим под управлением ОС Windows подключаться к провайдеру DSL услуг через G.lite или G.dmt ADSL.

Порт RJ-11 DSL-200I автоматически выбирает стандарт, поддерживаемый линией связи, и скорость подключения. Технология адаптации скорости гарантирует, что соединение между оборудованием клиента CPE (Customer's Premise Equipment) и центральной АТС CO (Central Office) будет поддерживаться на максимально возможной скорости. Строгое соответствие стандартам ANSI и ITU гарантируем высокую совместимость с DSL оборудование провайдера СО.

##### Характеристики

- Совместимость с G.dmt, G.lite и G.hs

- Совместимость с RFC 1483 Bridged Ethernet

- Совместимость с RFC 1483 IP over ATM

- Совместимость с RFC 2364 PPP over ATM

- Совместимость с RFC 2516 PPP over Ethernet

- Встроенный ADSL интерфейс совместим со всем  оборудованием T1.413 issue 2  и DSLAM

- Совместимость с USB 1.1

- USB интерфейс для подключения компьютера

- Установка Plug and Play

- Простота обновления ПО

- GUI интерфейс настройки и средств диагностики

- Поддержка до 16-ти одновременных виртуальных соединений ATM

Стандарты

- ANSI T1.413 issue 2

- ITU G.992.1 (G.dmt )

- ITU G.992.2 (G.lite)

- ITU G.994.1 (G.hs)

- USB 1.1

Протоколы

- RFC 2364 PPP over ATM Adaptation Layer 5

- RFC 2516 PPP over Ethernet

- RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5

Скорость

- T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с

- T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 640 Кбит/с

- G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с

- G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с

Драйверы

Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition ,Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP

Интерфейсы

- ADSL интерфейс: RJ-11 для подключения к телефонной линии на основе витой пары 26 AWG

- Интерфейс USB типа B  для восходящего подключения узла USB

Физические параметры

Индикаторы

- Power

- ADSL Link

###### Мощность

2,5 Ватт (макс)

###### Рабочая температура

0 до 40 C

###### Температура хранения

-40 до 70 C

###### Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

###### Размер

139,5 x 114,5 x 27,2 мм

###### Вес

200 г.

###### Электромагнитное излучение

- FCC Class B

- CE Class B

###### Безопасность

CSA International

## Информация для заказа

ADSL USB модем

DSL-200I             1 порт RJ-11 ADSL

1 порт  USB 1.1,

спецификация ADSL Annex A

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

тел/факс 7 (095) 744-00-99

www.dlink.ru