| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ADSL модем c USB интерфейсом DSL-210 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание ADSL модем DSL-210 обеспечивает простое и быстрое подключение к широкополосной ADSL линии. Устройство оборудовано интерфейсом USB 1.1 для подключения к компьютеру с поддержкой USB. Благодаря поддержке скорости до 8Мбит/с, совместимости с другим оборудованием ADSL, простоте установки и невысокой стоимости, модем DSL-210 поднимает на новый уровень удобство и простоту подключения к Интернет или глобальной сети. Скорость до 8Mбит/с ADSL модем поддерживает ANSI T1.413 issue 2, модуляцию G.dmt для скоростей до 8 Мбит/с нисходящего потока и до 1 Мбит/с восходящего. Также поддерживается G.lite со скоростями до 1,5 Мбит/с нисходящего потока и 512 Кбит/с восходящего. На данный момент G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения). Использование существующей телефонной линии Для своей работы ADSL модем использует существующие телефонные провода и не требует никакой другой физической среды передачи. Используя стандартную телефонную линию на основе медных проводов, модем обеспечивает возможность предоставления высокоскоростных мультимедийных сервисов, доступа в Интернет и организации видеоконференций. Dial-up или постоянное подключение к провайдеру услуг В ADSL модеме поддерживаются оба типа подключения к провайдеру услуг – «постоянно установленное соединение» и dial-up. «Постоянно установленное соединение» исключает необходимость дозвона к провайдеру услуг и является идеальным для приложений IP-телефонии. Dial-up подключение позволит сократить расходы на оплату услуг провайдера, благодаря возможности отключения от Интернет, если в нем нет необходимости |  | # Характеристики Стандарты - ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS) - ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A - ITU G.992.2 (G.lite) Annex A - ITU G.994.1 (G.hs) - USB 1.1 Скорость - G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с - G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с - G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с - G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с Протоколы - Режимы WAN: PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC 2516) - Режимы LAN: bridge/routed Ethernet over ATM (RFC 2684/1483), сlassical IP over ATM (RFC 2225/1577) Интерфейсы - Порт RJ-11 для подключения к телефонной линии - Порт USB 1.1 для подключения компьютера Индикаторы - USB Link - ADSL Link, Act Физические параметры ###### Питание - Питание от шины USB (ниже 2,5 Ватт ) ###### Рабочая температура 0 до 40 C ###### Температура хранения -20 до 60 C ###### Рабочая влажность От 10% до 95% без образования конденсата ###### Размер 115 x 142 x 29 мм ###### Вес 200 г. ###### Электромагнитное излучение - FCC Class B - CE Class B - A-Tick ###### Безопасность - UL - LVD Драйверы - Microsoft Windows 98SE, 2000, ME, XP - Mac OS 9.x - Linux (kernel code 2.4.x) |  |
|  |  | ## Информация для заказа ADSL модем DSL-210 (v.A1) 1 порт RJ-11 ADSL, 1 порт USB 1.1 |  |