1.1 Подключение ADSL-модема

Подключите один конец телефонного кабеля к порту LINE на маршрутизаторе и другой конец кабеля к ADSL-линии. Подключите кабель Ethernet одним концом к сетевому адаптеру компьютера, а другим - к порту ETHERNET маршрутизатора. Подключите адаптер питания к разъему POWER на задней панели маршрутизатора и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. Включите маршрутизатор.

Убедитесь в том, что сетевой интерфейс компьютера включен и параметры TCP/IP протокола настроены на получение IP-адреса и DNS-серверов автоматически.

Примечание: пример настройки сетевого интерфейса компьютера с WindowsXP:

Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Получить IP-адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически.

Пример настройки сетевого интерфейса компьютера с Windows Vista:
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр сети и общего доступа > Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) > Свойства > Получить IP-адрес автоматически > Получить адрес DNS-сервера автоматически.

1.2 Настройка ADSL-модема

Откройте браузер и введите в адресной строке: http://192.168.1.1. Нажмите клавишу “Enter”, затем  появится диалоговое окно. Введите имя пользователя: admin, пароль: admin и нажмите “Enter”.

Примечание: имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.

1.3 Настройка WAN

Нажмите “Advanced Setup“, а затем “WAN” в левой панели меню веб-страницы чтобы войти на страницу конфигурации “WAN Area Network (WAN) Setup”.

Нажмите на кнопку “Add“ чтобы создать новое соединение. Укажите значения VPI и VCI, которые Вам предоставил провайдер. После ввода значений для PVC нажмите “Next”. Откроется страница “Connection Type”.

Примечание: максимально возможное количество соединений: 8.

Данный модем поддерживает 5 различных протоколов: PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE), MAC Encapsulated Routing (MER), IP over ATM (IPoA), Bridging. Выберите протокол, который использует Ваш провайдер, и нажмите кнопку “Next” для настройки режима инкапсуляции.

Примечание: в некоторых случаях потребуется задание режима мультиплексирования LLC или VC. Если Вы не знаете какой режим выбрать, то не изменяйте значение по умолчанию или запросите провайдера.

1.3.1 Настройка режима RFC1483 Bridge

Выберите режим Bridging. Затем нажмите “Next”. На следующей странице будет предложено указать имя сервиса. Не изменяйте значения по умолчанию и нажмите на кнопку “Next”.

Вы перейдете на страницу “WAN Setup — Summary”. Для подтверждения настроек нажмите кнопку “Save”. Если необходимо изменить параметры, нажмите “Back”. После окончания настроек Вы будете возвращены на страницу конфигурации “WAN Area Network (WAN) Setup”. Нажмите на кнопку “Save/Reboot” для сохранения настроек и перезагрузки модема.

1.4 Конфигурация беспроводной сети

Нажмите “Wireless” в левой панели меню для входа в раздел настроек беспроводной сети.  Раздел состоит из основных настроек беспроводной сети, настроек безопасности и управления.

1.4.1 Настройка беспроводной сети

Нажмите “Basic” в левой панели меню для настройки основных параметров беспроводной сети. Опция “Enable Wireless” включает беспроводную точку доступа.

Примечание: данная опция включена по умолчанию.

В поле SSID задайте имя Вашей беспроводной сети латинскими буквами или цифрами. В списке “Country” выберите свою страну и нажмите кнопку “Save/Apply”.

1.4.2 Настройка безопасности беспроводной сети

Нажмите “Security” в левой панели меню для настройки безопасности беспроводной сети. Выберите тип сетевой аутентификации.

Примечание: выбранный тип сетевой аутентификации должен поддерживаться беспроводным адаптером на компьютере. В качестве примера ниже рассматривается шифрование WPA-PSK.

Выберите в списке “Network Authentication“ тип сетевой аутентификации WPA-PSK. В поле “WPA Pre-Shared Key“ задайте ключ сети, состоящий из латинских букв или цифр. Нажмите “Save/Apply“.

Примечание: ключ сети WPA-PSK должен содержать не менее 8 символов.