| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DSL-300

Внешний ADSL-модем c портом Ethernet

| D-Link DSL-300 – внешний ADSL –модем который имеет один порт 10Мбит/с Ethernet. Обладая графическими средствами конфигурирования, DSL-300 позволяет пользователям легко настраивать установки для подключения по G.lite или G.dmt стандартам ADSL в зависимости от имеющегося DSL –провайдера. DSL-300 обеспечивает высокую скорость доступа к Интернет и/или подключению к удаленной локальной сети. DSL-300 поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет –приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения). |  |
| --- | --- |

DSL-300 совместим с широки набором операторских DSLAM'ов. DSL-300 соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки.

DSL-300 имеет функции моста/DHCP, классического IP поверх ATM, PPP поверх ATM и встроенный PPP поверх Ethernet.

| Техническая спецификация |  |
| --- | --- |

| Стандарты | - ANSI T1.413 issue 2 (Full rate DMT over analog POTS) - G.dmt (ITU-T G.992.1) - G.lite (ITU-T G.992.2) - G.hs (ITU-T G.994.1) |
| --- | --- |
| Скорость передачи данных | - G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с - G.lite восходящий поток: до 512Мбит/с - G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с - G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с |
| Инкапсуляция данных | - RFC 1483 IP over ATM - RFC 1483 Ethernet over ATM |
| Габариты (H*W*D) | 215*163*45 мм |
| Порты | - 1 порт RJ-11 для подключения ADSL - 1 порт RJ-45 для подключения 10 BaseT Ethernet LAN connection - 1 консольный порт (RS-232/DB9) для конфигурирования |
| Системные требования | - PC -совместимый компьютер (Pentium или быстрее) - Свободный порт Ethernet |
| Поддерживаемые ОС | Windows 95, 98/98SE, ME, NT 4.0, 2000 |
| Светодиодные индикаторы | - Status - ADSL link - ADSL Activity - Ethernet link - Ethernet Activity i |
| Температура | - Рабочия: 0°C - 55°C - Хранения: -10°C – 60°C |
| Влажность | От 5% до 95%, без образования конденсата |
| Сетевое управление | - Агент управления SNMP с MIB - Встроенный TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware - Средствами Telnet |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DSL-300/E | Внешний модем ADSL с портом Ethernet. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток. |