Это устройство может быть настроено с  помощью WEB-браузера, например Internet Explorer 6.x,

Netscape Navigator 7.x.

DSL-310

# АDSL модем

## Прежде чем начать

- Купив этот ADSL модем для организации высокоскоростного доступа к Интернет нескольких компьютеров, необходимо получить учетную запись у провайдера Интернет (ISP).

- Лучше использовать тот же компьютер, к которому подключен модем для конфигурирования  ADSL модема DSL-310. Обратитесь к приложению в конце быстрого руководства по установке или руководству пользователя на CD-ROM для настройки каждого сетевого адаптера для  получения IP адреса.

## Проверьте содержимое комплекта

Эти элементы входят в комплект поставки DSL-310:

• ADSL модем DSL-310

• CD-ROM (содержит руководство пользователя и гарантию)

• Адаптер питания

9В переменного тока, 1A

• Кабель Ethernet

• ADSL кабель (стандартный телефонный кабель)

Использование источника питания с

другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2002 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DSL-310.ADSL Modem

Подключение ADSL модема DSL-310 к сети

A. 	Вставьте адаптер питания в гнездо на задней панели DSL-310, и включите другой его конец в настенную розетку питания. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.

B. 	Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт LAN на задней панели DSL-310. Индикатор LAN загорится, что говорит об установившемся соединении.

C. 	Используйте кабель ADSL на основе витой пары (стандартный телефонный кабель – включен в поставку) для соединения с настенной телефонной розеткой. Один конец кабеля подключите к ADSL  порту на задней панели модема, другой конец кабеля вставьте в настенную телефонную розетку.

B. Порт LAN

Подключение кабеля Ethernet.

C. Подключение ADSL кабеля.

Кнопка сброса

Сброс настроек модема к  настройкам по умолчанию.

A. Гнездо для адаптера питания

Подключение компьютера к ADSL  модему DSL-310

Используя дополнительные кабели Ethernet (CAT5 UTP), подключите компьютер с сетевым адаптером Ethernet к  порту LAN на задней панели модема DSL-310.

Когда Вы пройдете все шаги, описанные в быстром руководстве по установке, подключенная сеть будет выглядеть, как показано на рисунке:

Конфигурирование настроек IP

Убедитесь, что сетевой адаптер компьютера правильно сконфигурирован.

Для Microsoft Windows XP

Дважды щелкните на Подключение к сети

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Подключение к сети

Правой кнопкой мыши щелкните на иконке Подключение к локальной сети и выберите Свойства.

Выберите Свойства

Выберите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Нажмите  OK

Введите IP - адреса, предназначенные для настройки DSL-310 как показано в примере.

Выберите Использовать следующий IP- адрес

Для Microsoft Windows 2000

Дважды щелкните на Сеть и удаленный доступ к сети

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть и удаленный доступ к сети

Правой кнопкой мыши щелкните на иконке Подключение к локальной сети и выберите Свойства.

Выберите Свойства

Выберите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Введите IP - адреса, предназначенные для настройки DSL-310 как показано в примере.

Нажмите  OK

Выберите Использовать следующий IP- адрес

Для Microsoft Windows ME

Дважды щелкните на Сеть

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть

Выберите из списка вашу сетевую карту или адаптер

Нажмите Свойства

Диалоговое окно Сеть покажет список установленных компонентов сети.

Введите IP - адреса, предназначенные для настройки DSL-310 как показано в примере.

Выберите опцию Указать IP-адрес.

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новый шлюз.

Нажмите Add

Введите адрес шлюза: “192.168.0.2”.

Нажмите OK; перезагрузите компьютер.

Нажмите OK

Перезагрузите компьютер

Для Microsoft Windows 98SE

Дважды щелкните на Сеть

Нажмите Пуск > выберите Настройка > щелкните на Панель Управления > дважды щелкните на иконке Сеть

Выберите из списка вашу сетевую карту или адаптер

Нажмите Свойства

Диалоговое окно Сеть покажет список установленных компонентов.

Введите IP - адреса, предназначенные для настройки DSL-310 как показано в примере.

Выберите опцию Указать IP-адрес.

Нажмите OK; перезагрузите компьютер.

Введите адрес шлюза: “192.168.0.2”.

Нажмите Add

Нажмите OK

Перезагрузите компьютер

Нажмите OK; перезагрузите компьютер.

#### Регистрация на DSL-310

Откройте Web-браузер и наберите “http://192.168.0.2” в строке адреса. Затем нажмите клавишу

Enter или Return.

Появится окно регистрации.

При регистрации в первый раз имя пользователя и пароль будут следующими:

User name: “admin”

Password: “310admin”

Нажмите OK

Как только Вы зарегистрировались, появится окно Home.

#### Использование мастера установки

Проверьте IP информацию у провайдера Интернет,

При настройке Bridge Mode, см. страницы 16-20.

При настройке PPPoE, см. страницы 21-24.

##### Настройка для Bridge Mode (режима моста)

Нажмите

Run Wizard

Появится следующее окно.

Нажмите Next

Нажмите Next

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Выберите свой часовой пояс.

Если провайдер Интернет требует настройки режима моста (Bridge Mode), появится следующее окно. Если нет -пропустите этот шаг.

Введите в окне все значения.  Обратитесь за информацией к своему провайдеру. Нажмите Next

Не используйте

значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Установка завершена.

Нажмите Restart

Вы возвратитесь к закладке Home.

Нажмите Close

Для подключения к сети, убедитесь, что сетевой адаптер компьютера сконфигурирован правильно. Правой кнопкой  мыши нажмите на иконке Подключение к локальной сети, и затем выберите Свойства.

Выберите Свойства

Нажмите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Диалоговое окно покажет список установленных компонентов сети.

Появится окно Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP). Введите в окне все значения. Уточните данные у провайдера Интернет (ISP).

.

Введите в окне все значения. Уточните эти данные у провайдера Интернет. Нажмите OK

Не используйте   значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Выберите Использовать

следующий IP адрес

##### Настройка для PPPoE

Нажмите

Run Wizard

Появится следующее окно.

Нажмите Next

Установите новый пароль. Вы можете установить пароль длиной 8~30 символов.

Нажмите Next

Нажмите Next

Выберите свой часовой пояс.

Если провайдер Интернет использует PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), появится следующее окно:

Введите в окне все значения. Уточните эти данные у провайдера Интернет. Нажмите NEXT

Не используйте

значения, указанные в этих полях. Они показаны для примера.

Нажмите Restart

Установка завершена.

Вы возвратитесь к закладке Home.

Нажмите Close

Программное обеспечение для Dial-Up должно быть предоставлено провайдером Интернет.

Провайдер Интернет должен  предоставить программу Dial-Up для установки на Вашем компьютере, следуйте инструкциям провайдера.

#### Проверка подключения к Интернет

Нажмите Exit

Перезапустите Web-браузер (Internet Explorer или Netscape Navigator), свяжитесь с любимым Web-сайтом  для тестирования подключения к Интернет.

Техническая Поддержка

Последние версии ПО и документацию можно получить на web-сайте

D-Link

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки D-Link через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:

+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:

support@dlink.ru