### DSL-500

### Маршрутизатор ADSL

#### Руководство по установке

First Edition (Aug. 2000)

6DSL500QML01

RECYCLABLE

Printed In Taiwan

#### О Руководстве по установке

Данное руководство кратко описывает процесс установки маршрутизатора DSL-500 ADSL (в дальнейшем Маршрутизатора) и его использования. Оно не включает все функции и возможности Маршрутизатора. Более полная информация и описания концепций работы с ним содержится в User’s Guide.

#### Перед началом

Для успешной установки Модема внимательно ознакомтесь с четырьмя приведенными ниже параграфами, что позволит избежать проблем. Учет всех описанных в них моментов позволит правильно сконфигурировать Маршрутизатор.

Операционные системы

Управляющая программа с графическим интерфейсом фирмы D-Link DSL- 500 Configuration Utility предназначена для компьютеров с операционной системой Microsoft® Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000 и Windows NT (SP3 или более поздней).

Сервис ADSL

Перед использованием Маршрутизатора необходимо иметь в своем распоряжении сервис ADSL, который предоставляется местной телефонной компанией или Internet-провайдером. Свяжитесь с местной телефонной компанией относительно доступности сервиса ADSL в данном районе.

Микрофильтры

Так как для передачи сигналов при телефонных переговорах и работе через ADSL используется один и тот же кабель, то необходимо установить микрофильтр для каждого телефоной линии совмещенной с ADSL. Микрофильтры являются простыми в установке устройствами, которые подключаются к телефонному кабелю между телефоном и настенной розеткой.

Номера VCI и VPI

Телефонная компания должна предоставить два номера: Virtual Path Identifier (VPI) и Virtual Channel Identifier (VCI). В процессе конфигурирования Модема эти номера понадобятся.

Default Gateway IP Address

Может потребоваться задание default gateway router в зависимости от использования Маршрутизатора. Internet-провайдер должен предоставить данный IP-адрес.

#### Описание Маршрутизатора

Маршрутизатор используется для подключения одного или нескольких компьютеров объединенных в локальную сеть (LAN) к Internet или к удаленной LAN. Он обеспечивает соединение компьютера или Ethernet LAN посредством стандартного интерфейса Ethernet 10BASE-T, а соединение ADSL – стандартным телефонным проводом с разъемом RJ-11.

#### Шаг 1 – Распаковка

Отпройте коробку и аккуратно достаньте из нее все компоненты. Кроме Руководства по установке убедитесь в наличии в ней:

- Маршрутизатор DSL-500 ADSL.

- Диск CD-ROM с User’s Guide и инсталляционной программой DSL-500 Configuration Utility .

- Кабель RS-232 для подключения консоли.

- Телефонного кабеля или разъема для подключения ADSL (используйте стандартный телефонный кабель AWG 26, если он не прилагается).

- Внешний блок питания.

#### Шаг 2 – Подключение

При выборе размещения Маршрутизатора обеспечте удобный доступ для подключения к задней панели. В то же время желательно видеть индикаторы на передней панели. Обеспечьте некоторое пространство над Маршрутизатором для обеспечения вентиляции и предотвращения его перегрева.

Подключение питания

Вставьте шнур блока питания в гнездо расположенное на задней панели Маршрутизатора и сам блок питания в близлежащую силовую розетку. После этого индикатор Power включится и будет гореть. При нормальной работе индикатор System Test должен загорется на несколько секунд и затем потухнуть.

Подключение линии ADSL

Для подключения к телефонной линии используйте телефонный кабель ADSL поставляемый вместе с Модемом. Воткните один конец кабеля в порт ADSL (гнездо RJ-11) на задней панели Маршрутизатора и другой в настенную телефонную розетку.

Подключение к локальной сети

Маршрутизатор может быть подключен к любой 10BASE-T Ethernet LAN. Соединение работает только на скорости 10 Mbps. Используйте стандартный кабель витой пары (Категории 3 или выше) с разъемами RJ-45 для подключения к сетевым устройствам. Порт RJ-45 Маршрутизатора является  портом с прямой распайкой (MDI-II). Стандартный схема подключения Ethernet используется при выборе кабеля. Прямой кабель используется при подключении Маршрутизатора к обычному порту (MDI-X) коммутатора или концентратора. Используйте перекрестный кабель при подключении его к порту uplink (MDI-II) коммутатора или концентратора. При подключении Маршрутизатора непосредственно к компьютеру или серверу используйте перекрестный кабель. Установка соединения отображается горящим индикатором LAN Link.

Убедитесь, что длина кабеля соединяющего LAN и Маршрутизатор не должна превышать 100 метров.

Приведенные ниже диаграммы показывают два возможных способо подключения Маршрутизатора DSL-500 ADSL к Ethernet LAN.

Маршрутизатор к LAN через сервер

Маршрутизатор к LAN через концентратор или коммутатор

#### Шаг 3 – Установка DSL-500 Configuration Utility

Для конфигурирования Маршрутизатора можно использовать программу управления DSL-500 Configuration Utility. Поставляемый с Маршрутизатором диск CD-ROM содердит ее.

#### Шаг 4 – Конфигурирование

Первоначально необходимо задать IP-адрес Маршрутизатора. Для простоты необходимо выбирать ту же маску подсети что и компьютер с которого осуществляется конфигурация. IP-адрес установленный по умолчанию у Маршрутизатора - 192.168.1.1. Более подробная информация о схеме IP-адресации содердится в User’s Guide fпри описании IP-адресов.

Присвоение IP-адреса

При присвоении IP-адреса Маршрутизатору используя DSL-500 Configuration Utility необходимо:

- Дважды щелкните по значку DSL-500 Configuration Utility в окне desktop компьютера.

- DSL-500 должен появится в окне утилиты вместе с IP-адресо по умолчанию и MAC-адресом.

- Укажите на DSL-500 в окне, введите новый IP-адрес и сетевую маску, затем щелкните Set IP

- Последует запрос пароля, парол по умолчанию - “Admin” . Мы настоятельно рекомендуем изменить этот пароль, его изменение описано в User’s Guide.

- Новый IP-адрес появится в окне.

После присвоения IP- адреса можно перейти к конфигурированию Маршрутизатора для основных режимов. Успользуйте режим Wizard Setting программы DSL-500 Configuration Utility  для этих целей. Щелкните по кнопке Wizard Setting в окне DSL-500 Configuration Utility. Wizard Setting предлагает 4 основных режима работы Маршрутизатора на выбор:

- маршрутизатор (router)

- маршрутизатор c РРР (router with PPP)

- мост (bridge)

- мост с РРР (bridge with PPP)

В поле Configure DSL-500 as: первого окна установок Wizard необходимо задание режима Маршрутизатора для функционрования в качествеSetting window you will be маршрутизатора (router)  или моста (bridge). Щелкните по кружку следующеиу за требуемым режимом работы. Появляющаяся ниже этого поля область проверки With PPP позволяет активизировать соответсвующий параметр режима. Полное описание параметров содердится в Руководстве пользователя (User’s Guide).

Подберите набор параметров, которые ответчают требованиям имеющейся сети и нажмите Next для перехода к следующему окну. Маршрутизатору может потребоваться несколько секунд для именения его настроек. После этого может потребоваться ввод допольнительной информации. Ее содержание зависит от комбинаций выбранных функциональных параметров. Ниже приводитмся краткий список последовательных процедур конфигурирования Маршрутизатора и требуемую для этого информацию, которые зависят от режима его использования. Режимы:

#### Маршрутизатор (router)

- Задайте новый IP-адрес и маску сети Netmask для порта WAN. Новый IP-адрес должен относится к другой подсети чем порт LAN. Значение IP- адреса по умолчанию порта WAN - 192.168.2.1. Нажмите Next для перехода к следующему окну.

- Здесь запрашивается ввод IP- адреса для Default Gateway. Internet- провайдер должен предоставить данный IP- адрес. Введите адрес  и нажмите Next для продолжения.

- Задайте значения VPI и VCI в окне PVC Setting и нажмите Finish.

#### Маршрутизатор с PPP (router with PPP)

- Задайте новый IP-адрес и маску сети Netmask для порта WAN. Новый IP-адрес должен относится к другой подсети чем порт LAN. Значение IP- адреса по умолчанию порта WAN - 192.168.2.1. Нажмите Next для перехода к следующему окну.

- Здесь запрашивается ввод IP- адреса для Default Gateway. Internet- провайдер должен предоставить данный IP- адрес. Введите адрес  и нажмите Next для продолжения.

- Задайте значения VPI и VCI в окне PVC Setting и выберите направление связи точка-точка PPP (исходящая-Outgoing или входящая - In coming). Нажмите Next.

- В поле User Account задайте параметры Name, Password и Security Protocol (PAP или CHAP). Нажмите Finish.

#### Мост (bridge)

- Первое окно содержит поле LAN IP- адреса, где можно выбрать различные IP-адреса или маску сети Netmask, но нет необходимость изменять их. Нажмите Next.

- Задайте значения VPI и VCI в окне PVC Setting и при желании использовать данный режим активизируйте поддердку алгоритма Spanning Tree. Нажмите Finish.

#### Мост с PPP (bridge with PPP)

- Первое окно содержит поле LAN IP- адреса, где можно выбрать различные IP-адреса или маску сети Netmask, но нет необходимость изменять их. Нажмите Next.

- Задайте значения VPI и VCI в поле PPP PVC Setting и выберите направление связи точка-точка PPP (исходящая-Outgoing или входящая - In coming). Нажмите Next.

- В поле User Account задайте параметры Name, Password и Security Protocol (PAP или CHAP). Нажмите Finish.

Маршрутизатор всегда автоматически сохраняет значения параметров и перезагружается после нажатия Finish в последнем окне каждой процедуры.

#### Дополнительная информация

Доподнительная информация содержится в User’s Guide или в Interent на http://www.dlink.ru.