| Москва, Графский пер. д.14 |  |  | Tel: (095) 744-00-99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DSL-504 Маршрутизатор удаленного доступа с встроенным ADSL-модемом и 4-портовым коммутатором |  |  |  |  |  |
| ### Описание Маршрутизатор удаленного доступа ADSL DSL-504 соединяет локальную сеть с линией ADSL посредством интерфейса 10/100 BASE-TX Ethernet и обеспечивает куда лучший доступ, чем традиционные аналоговые или цифровые ISDN -линии. Обладая мегабитными скоростями передачи данных в секунду, DSL-504 позволяет пользователям малого или домашнего офиса использовать интерактивное видео, высокоскоростного доступа в Интернет и в сеть удаленного офиса. Скорость до 8Mбит/с Интерфейс ADSL поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения). Использует имеющуюся телефонную проводку Модем ADSL передает данные по имеющимся телефонным проводам и не требует прокладки новых кабелей типа оптики и т.д. ADSL открывает возможности для подключенных компьютеров высокоскоростных мультимедийных сервисов, Интернет, видеоконференций и работы с удаленными сетями. Сигналов «занято» больше нет! Услуга ADSL после установки всегда доступна. Нет необходимости набирать номер Интернет -провайдера или корпоративной локальной сети каждый раз для установки соединения! Максимальное использование ресурсов Обычные телефонные сервисы используют лишь малую часть реальной пропускной способности телефонной линии. ADSL как раз использует оставшуюся часть пропускной способности для высокоскоростной передачи данных. Это осуществляется путем задания различных частотных каналов для различных функций, чтобы голосовые переговоры занимали нижний спектр частот, тогда как данные – более высокий. IP –маршрутизация и VPN* DI-504 дополнительно к функции прозрачного моста поддерживает и маршрутизацию IP – пакетов по глобальной сети WAN. Маршрутизация IP открывает новые конфигурационные возможности по разделению сети на подсети и ограничению широковещательных доменов, что улучшает условия передачи данных по глобальной сети и увеличивает уровень зашиты информации. Виртуальные частные сети (Virtual Private Networking - VPN) повышает уровень безопасности использования Интернет как среды передачи, что приближает ее к уровню частных сетей или выделенных линий. Поддержка NAT и DHCP Маршрутизатор имеет функции NAT и DHCP, позволяющие снизить стоимость использования Интернет. NAT позволяет множеству пользователей локальной сети совместно использовать одну учетную запись Интернет -провайдера. DHCP автоматически присваивает IP –адреса пользователя локальной сети каждый раз при включении их компьютеров. 4 встроенных коммутируемых порта Маршрутизатор имеет встроенный коммутатор с 4 портами 10/100 Мбит/с, каждый обеспечивает выделенное подключение к локальной сети. Компьютеры и другие сетевые устройства могут быть подключены напрямую к маршрутизатору ADSL что облегчает установку и централизованное управление. |  | Характеристики Стандарты - ANSI T1.413 версии 2 (полноскоростной DMT поверх аналоговых линий) - ITU G.992.2 (G.lite) - ITU G.994.1 (G.hs) - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.3 NWay auto-negotiation Скорость - G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с - G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с - G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с - G.lite восходящий поток: до 512Мбит/с Порты – - 1 разъем RJ-45 для подключения Ethernet - 1 консольный порт (DB-9 RS-232 DCE x 1) для конфигурирования - ADSL интерфейс 1 разъем RJ-11 для подключения телефонной линии Безопасность - PAP, CHAP - Простой межсетевой экран - Пароли администраторов через Telnet # User Authentication - Протокол идентификации PPP (RFC 1334) - Протокол установки соединения с PPP (RFC 1994) - Статический мониторин: - Статистика Ethernet, ATM и ADSL # Протоколы - Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483) - Classical IP over ATM (RFC 1577) - PPP over ATM protocol (RFC 2364) # Сигнальный уровень - Сигнализация ATM: UNI 3.0, 3.1, 4.0 - Точное формирование потока данных ATM - OAM F4F5 Маршутизация пакетов IP - IP маршрутизация - DHCP/NAT - IP фильтрация - TCP/IP с RIP-1 и RIP-2, статическая маршрутизация - ICMP (RFC 791) - UDP (RFC 792) - ARP (RFC 826) Прозрачная маршрутизация - Совместима с IEEE802.1d # Управление потоком - IEEE 802.3x Flow Control (full duplex) - Back Pressure (half duplex) Групповая рассылка - IGMP Proxy - Multicast Forwarding VPN - Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) - Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Поддержка Интернет - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер, клиент - Network Address Translation (NAT, RFC 1631), NAPT Светодиодные индикаторы - Power - Status - ADSL: Link, Act - Per Ethernet port: Link/Act, 100/10M Сетевое управление - Агент управления SNMP с MIB - Встроенный TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware cредствами Telnet Конфигурация - Поддержка Telnet - Графический интерфейс Web |  |  |  |
|  |  | Информация для заказа DSL-504/E - Маршрутизатор удаленного доступа с встроенным ADSL-модемом и 4-портовым коммутатор 10/100. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток. |  |  |  |