| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Беспроводный ADSL маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором DSL-604+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Маршрутизатор ADSL DSL-604+ универсальное сетевое устройство, обеспечивающее высокоскоростное широкополосное подключение к Интернет, доступ мобильных пользователей и выделенную полосу пропускания для подключения сервера в локальной сети. Это устройство, разработанное для пользователей офисных сетей и отвечающее требованиям потребителей при подключении к Интернет в общественных местах, таких как отели, залы ожиданий аэропортов и конференц-центры, объединяет в себе встроенный интерфейс ADSL, экономичные функции Интернет, беспроводный доступ, коммутатор Fast Ethernet и функции организации защиты. Широкополосное WAN подключение Маршрутизатор подключает пользователей к Интернет через широкополосную линию ADSL. В DSL-604+ встроен интерфейс, поддерживающий G.dmt, G.lite и автоматический выбор режимов установки ADSL соединения. Это позволяет гибко подключать DMT –модулированный полноскоростной DSL сервис (8Мбит/с) или использовать экономичную скорость G.lite. В DSL-604+ поддерживаются оба типа подключения к провайдеру – «постоянно установленное соединение » и dial-up. Экономичные функции Интернет В маршрутизатор встроены экономичные функции Интернет, такие как NAT и DHCP сервер. Это позволяет целому офису совместно использовать единственную широкополосную линию и учетную запись провайдера Интернет. Маршрутизатор автоматически назначает IP адреса всем пользователям офиса, в тоже время, делая эти адреса невидимыми в Интернет. Такой тип межсетевого экрана является наиболее трудно преодолимым для хакеров, пытающихся получить доступ к компьютерам в локальной сети. Доступ к беспроводной сети Встроенный интерфейс беспроводной сети 802.11b+ позволяет маршрутизатору подключать всех мобильных пользователей, предоставляя им широкополосный доступ к глобальной сети и Интернет. При работе в беспроводной сети обеспечивается скорость передачи до 22Мбит/с, при этом сохраняется полная совместимость с беспроводными сетями стандарта 11Mбит/с 802.11b и более ранним стандартом 2Mбит/с IEEE 802.11. Поддерживается роуминг между ячейками и точками доступа, шифрование WEP. Встроенный 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet Маршрутизатор имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов Fast Ethernet. Все порты коммутатора поддерживают автоосогласование скорости и дуплексного/полудуплексного режимов работы. Для подключения серверов поддерживается функция управления потоком, обеспечивающая в проводной сети 2000Мбит/с передачу данных с минимальными потерями в режиме полного дуплекса. |  | # Характеристики WAN Стандарты - ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS) - ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A - ITU G.992.2 (G.lite) Annex A - ITU G.994.1 (G.hs) Скорость - DMT полноскоростной нисходящий поток: до 8 Мбит/с - DMT полноскоростной восходящий поток: до 640Kбит/с - G.lite ADSL нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с - G.lite ADSL восходящий поток: до 512 Кбит/с Интерфейс ADSL - Разъем RJ-11 для подключения к телефонной линии - Требуется ADSL микро фильтр Безопасность - PAP, CHAP - Простой межсетевой экран - Защита паролем через Telnet и SNMP Протоколы - Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483) - Classical IP over ATM (RFC 1577) - PPP over ATM protocol (RFC 2364) - PPP over Ethernet (RFC 2516) Сигнализация - Сигнализация ATM: UNI 3.0, 3.1, 4.0 - Точное ATM формирование трафика - OAM F4/F5 Маршрутизация IP маршрутизация пакетов - DHCP/NAT - IP фильтрация - TCP/IP с RIP-1 и RIP-2, Статическая маршрутизация - ICMP (RFC 791) - UDP (RFC 792) - ARP (RFC 826) Протоколы маршрутизации - RIP-1, RIP-2 - Статическая маршрутизация Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP сервер, клиент Беспроводный интерфейс Стандарты - 802.11b+ беспроводная сеть - DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Полоса частот 2.400 - 2.4835 GHz (объект для локального регулирования) Рабочие частоты - Северная Америка: 2.412 - 2.462 GHz - Европа ETSI: 2.412 - 2.472 GHz - Испания: 2.457 - 2.462 GHz - Франция: 2.457 - 2.472 GHz - Япония TELEC: 2.412 - 2.4835 GHz Рабочие каналы - США и Канада: 11 - Европа: 13 - Япония: 14 Скорости передачи данных 22Мбит/с, 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с с автоматическим восстановлением после сбоя Скорость и модуляция - 22Мбит/с: PBCC - 11Мбит/с: PBCC or CCK - 5.5Мбит/с: PBCC or CCK - 2Мбит/с: DQPSK - 1Мбит/с: DBPSK Безопасность - 64/128/256-бит WEP шифрование - Управление доступом пользователей на основе MAC адресов Радиус действия - Открытое пространство: до 300 м* - В помещении: до 100 м * * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия Чувствительность приемника при нормальной температуре - Обычная -84dBm для 11Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) - Обычная -90dBm for 2Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) Мощность передатчика 14dBm (обычная) Антенна Двойная внешняя антенна (разъемы MMCX ) Встроенный коммутатор Fast Ethernet Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 10BASE-TX Fast Ethernet - Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком - Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс) - Метод обратного давления (полудуплекс) Интерфейсы LAN - 4 10/100Mбит/с 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора - Поддержка автоопределения скорости и режимов полного/полудуплекса Дополнительные функции - Прозрачный мост - Динамическое изучение MAC адресов - Поддержка IEEE 802.1d Spanning Tree Управление Стандарт/MIB - SNMP стандарт - MIB-II (RFC 1213) для IP - Web-интерфейс управления Администрирование - Поддержка Telnet - Поддержка SNMP Аутентификация пользователей - PPP Authentication Protocol (RFC 1334) - Challenge Handshake Authentication Protocol with PPP (RFC 1994) Статистическое наблюдение Ethernet, ATM and ADSL statistics Обновление ПО, резервное копирование/восстановление конфигурации Поддержка TFTP и HTTP ##### Консольный порт RJ-12 Физические параметры Индикаторы - Power (на устройство) - Status (на устройство) - ADSL: Link, Act - Local Network: Link, Act (на порт) - Local Network: 10Mbps, 100Mbps (на порт) - WLAN: Act ###### Входное напряжение Через внешний адаптер питания переменного тока ###### Потребляемая мощность 12 Ватт (макс.) ###### Рабочая температура От 0 до 40 C ###### Температура хранения От -20 до 70 C ###### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ###### Размер 234 x 162 x 35 мм ###### Вес 510 г. ###### Электромагнитное излучение - FCC Class B - CE Class B ###### Безопасность CSA Internetional |  |
|  |  | ## Информация для заказа Беспроводный ADSL маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором DSL-604+/G Встроенный модем ADSL (Annex A), беспроводный интерфейс 802.11b+ , 4 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора |  |