| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DSL-604G ADSL маршрутизатор с беспроводной точкой доступа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Описание Маршрутизатор DSL-604G объединяет в одном компактном корпусе возможности широкополосного WAN-подключения с IP-маршрутизацией, моста и шлюза для выхода в интернет. Также это устройсто обеспечивает беспроводное LAN-соединение пользователей вашего офиса SOHO с интернет или с корпоративной сетью, предоставляя одновременно 4 коммутируемых порта 10/100 Mbps. DSL-604G оснащено встроенным интерфейсом ADSL. Маршрутизатор может связать удаленный филиал с локальной сетью с головным офисом или другим филиалом посредством роутинга (маршрутизации) IP-пакетов или установки прозрачного мостового соединения для других пакетов. DSL-604G также работает как широкополосный шлюз в интернет для вашего домашнего или малого офиса. Обеспечиваются функции NAT и DHCP, позволяя всему вашему офису делить одну широкополосную линию и одну запись у ISP, сокращающая ваши расходы. Устройство автоматически назначает IP адреса для пользователей вашего офиса (DHCP), в то же время маскируя эти адреса от посторонних из зоны интернет (NAT). Встроенная точка доступа беспроводной LAN стандарта IEEE 802.11b позволяет подключить всех пользователей беспроводной локальной сети к существующей проводной LAN и обеспечить их широкополосным доступом к WAN и интернет. Скорость подключения по беспроводной LAN достигает 11 Mbps, с обратной совместимостью с предыдущей версией IEEE 802.11 DSSS беспроводной LAN со скоростью 2 Mbps. Поддерживается полный роуминг от ячейки к ячейке через точки доступа. Для обеспечения безопасности пердаваемых данных обеспечивается шифрация WEP. 4 встроенных 10/100 Mbps коммутируемых порта обеспечивают бустрый доступ к серверам и рабочим станциям. IEEE 802.3х контроль потока позволяет серверам напрямую подсоединяться к коммутируемому порту для быстрой и надежной передачи данных. ; коммутируемых порта обеспечивают высокоскоростные каналы данных к вашим серверам без потерь при скорости до 200 Mbps в полном дуплексе. |  | ### Характеристика - Маршрутизатор со встроенным интерфейсом ADSL и LAN коммутатором - 1 ADSL порт, беспроводная точка доступа к локальной сети, 4 10/100 Mbps коммутируемых порта для быстрогоEthernet - скорость 8 Mbps G.dmt, G.lite и ANSI поддержка - авто-соединение (handshake) для различных видов ADSL - Режимы Ethernet over ATM, IPoATM, PPPoATM, PPPoE - маршрутизация IP пакетов - поддержка протоколов маршрутизации RIP-1, RIP-2, статическая маршрутизация - встроенные NAT, DHCP сервера - PAP/CHAP аутентификация, администраторские пароли через Telnet - Безопасность - 128 бит WEP шифрация данных - поддержка контроля потока данных - встроенные MIB для управления SNMP - Управление на основе WEB - обновление Firmware через TFTP и Web - IEEE802.11b (DSSS) 2,4GHz - 1 порт RJ-14 для консоли - Режим полного дуплекса для портов Fast Ethernet - IEEE802.3x контроль потока в режиме дуплекса - Контроль потока методом обратного давления при полу-дуплексном режиме - Светодиоды диагностики на пердней панели - |  |
|  |  | ## Информация для заказа DSL-604G – маршрутизатор ADSL со встроенной беспроводной точкой доступа и 4-х портовым коммутатором. |  |