| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DE-220PCT для ISA шины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Адаптер предназначен для установки в компьютер, имеющий шину ISA и работы в сети Ethernet. Он поддерживает спецификацию PnP (Plug & Play). Что упрощает установку и конфигурирование устройства в системе. Адаптер DE-220PCT имеет разъемы для подключения в сеть и позволяет использовать одну из двух сред передачи, витую пару (RJ-45), или коаксиальный кабель (BNC СР-50). В момент подключения адаптер автоматически определяет тип кабеля, что упрощает конфигурирование. Он передает данные со скоростью 10Mbps и поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д. Данный адаптер является наиболее экономичным способом подключения персонального компьютера в сеть. |  | # Преимущества - Наиболее экономичный способ подключения в сеть компьютера - 10Mbps для передачи данных - 16-разрядный канал передачи данных с компьютером - Простая установка - Автоматическое определение типа подключаемого кабеля. |  |
| - Стандарты IEEE 802.3 10BASE2/10BASE-T - Спецификация ISA Plug-and-Play - Автоматическая конфигурация в PnP совместимых системах- Jumperless design - Встроенный RAM буфер 16Kb - Программа диагностики и конфигурирования - Работа с драйвером NE-2000 - Поддержка UTP/ STP 10BASE-T - Автоматический выбор среды передачи в зависимости от подключенного разъема - светодиоды диагностики: Power, Tx, Rx / Link, Collision, Jabber - соответствует FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, C-Tick |  | Поставляются следующие драйверы - Novell NetWare 3.x, 4.x server, ODI - Microsoft Windows 95, 98, 2000, ME e XP - Microsoft Windows NT 3.x, 4.x - Microsoft LAN Manager - IBM LAN Server - IBM PC LAN Support Program - Sun PC-NFS - WIN/TCP Pathway Access for DOS - Banyan VINES - DEC PathWork - NDIS Driver - Artisoft LANtastic |  |
|  |  | # Информация для заказа DE-220PT. Предназначен для подключения компьютера к сети Ethernet на витой паре DE-220PСT. Предназначен для подключения компьютера к сети Ethernet на витой паре или коаксиальном кабеле |  |