### DE-528CT

Адаптер Ethernet

для шины PCI

#### Инструкция по установке

### Введение

Инсталляция Ethernet –адаптера DE-528CT состоит из его установки и настройки программного обеспечения.

#### 1ый шаг – Распаковка и проверка

Откройте коробку и аккуратной достаньте все ее содержимое. В дополнение к данному Рукводству пользователя убедитесь в наличии:

· одного карты Ethernet-адаптера DE-528CT;

· гибкий диск с драйверами для DE-528CT;

. T-образный соединитель BNC.

2ой шаг -  Установка адаптера в слот расширения

1. Выключите компьютер, отсоедините силовой кабель и откройте корпус комьютера.

2. Установите карту разъемом в любой свободный  слот шины PCI. Убедитесь, что карта полностью зафиксирована в слоте расширения.

3. Заверните винт, который фиксирует карту в корпусе компбютера.

4. Закройте корпус компьютера.

#### 3ий шаг – Подключение сетевого кабеля

Выберите тип сетевого кабеля (витая пара или тонкий коаксиал), к которому будет подключаться адаптеру DE-528CT.  В зависимости от типа кабеля необходимо следовать согласно одному из двух приведенных ниже разделов.

ВИТАЯ ПАРА

Убедитесь, что имеющийся кабель является кабелем типа «неэкранированная витая пара» -  UTP (Категория 3 ,4 ,5) или «экранированная витая пара» STP стандарта EIA/TIA-568 с сопротивлением 100 Ом, причем общая длина кабеля между портами активного оборудования не должна превышать 100 метров. Кабель должен иметь разъемы RJ-45 на каждом из концов.

Станции подключаются по топологии «звезда».

Подключите один конец кабеля в разъем RJ-45 на адаптере DE-528CT и другой конец в свободный порт концентратора, поддерживающего 10Base-T. Каждай из «вилок» разъемов RJ-45 имеет специальный элемент, который фиксирует его в « гнезде» при правильном подключении.

ТОНКИЙ КОАКСИАЛ

Убедитесь, что имеющийся кабель является коаксиальным кабелем RG-58A/U с сопротивлением 50 Ом, имеющем разъемы BNC с каждого конца, причем  длина общая длина кабеля между портами активного оборудования не должна превышать 185 метров.

Станции подключаются по топологии «шина». Далее:

1. Зафиксируйте T-образный соединитель BNC на разъеме BNC карты DE-528CT.

2. Подключите сетевой кабель на одном из разъемов T- образного соединителя BNC.

3a. Если далее с помощью коаксиального кабеля подключаются другие станции, то подключите его к оставшемуся разъему T- образного соединителя BNC.

3b. Если далее с помощью коаксиального кабеля станции не подключаются (т.е. данный компьютер является последним), то подключите терминатор  с сопротивлением 50 Ом на оставшийся разъем T- образного соединителя BNC.

#### 4ый шаг – Инсталляция драйверов

Инструкция по установке драйверов ввиду большого количества поддерживаемых DE-528CT операционных систем и достаточно частой повлений их новых версий содержиться в файлах README, записанных на гибком диске вместе с  драйверами. Данный гибкий диск с наклейкой « DE-528CT Installation» поставляется вместе с каждым адаптером. Он содержит  драйверы для различных сетевых операционных систем и файлы README, в которых приводятся инструкции по инсталляции драйверов для каждой конкретной операционной системы.

Вставьте гибкий диск « DE-528CT Installation » в свободный дисковод (здесь он обозначен как диск A). Для oтображения необходимых инструкций по установке наберите  A: HELP.EXE и нажмите  Enter, после чего появиться диалог Main Menu.

Выберите Instruction для общей информации, а затем команды, которые соответствуют необходимой операционной системе для получения более подробной информации.

Для получения необходимого драйвера с гибкого диска « DE-528CT Installation » наберите A: INSTALL. Затем появится диалог D-Link DE-528CT Ethernet Adapter AUTOinstall Program, в котором укажите команду, например Novell Netware Dos Client, а затем следуйте инструкциям появляющимся на экране.