| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DFE-660CT –PCMCIA адаптер 10/100 Мбит/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Эта PC карта обеспечивает наиболее экономичное подключение к сети ноутбуков. Вставив адаптер в слот PCMCIA, можно сразу же подлючиться к Ethernet. Адаптер передает данные на скорости 10 Mbps и обеспечивает режим полный/полудуплекс. Поддерживаются Windows 95, 98, 2000, NT и другие операционные системы для предоставления пользователю доступа к базам данных, отправке файлов и электронных писем, разделения принтеров, сканеров и другой периферии по всему офису. С поддержкой полного дуплекса можно подключить компьютер к коммутатору Ethernet для получения выделенной полосы пропускания 20Mbps для работы с мультимедийными приложениями. Адаптер обеспечивает гибкое подключение к сегментам на витой паре или коаксиальном кабеле. После подключения, адаптер автоматически распознает тип среды передачи, т.е. не требует конфигурирования данного параметра. |  | ## Характеристики - Поддержка стандарта IEEE 802.3 10BASE2 / 10BASE-T - PCMCIA Ver 2.x, PC Card 95, JEIDA Ver 4.x Type II - 32 KB RAM встроенный буфер - Минимальная потребляемая мощность - Автоопределение подключаемого типа кабеля - Коррекция полярности (10BASE-T) - LED диагностики : Rx/Link (10BASE-T), Tx/Power, Collision - FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B |  |
| # Преимущества - Простота подключения ноутбука к Ethernet - Наиболее экономичный способ подключения ноутбука в сеть - Режим полного дуплекса обеспечивает скорость 20Mbps - Поддержка “plug-and-play” - Автоматическое определение типа подключаемого кабеля |  | - Microsoft Windows 95, 98,NT, 2000, ME , XP - Novell NetWare Client per DOS - Novell NetWare v5.0 Server - Novell NetWare v4.11 Server - Novell NetWare v3.12 Server - Novell NetWare Client 32 per DOS/WIN - Artisoft LANtastic 6.0 - Packet Driver - NDIS Driver v2.0 per DOS |  |
|  |  | # Информация для заказа DE-660CT+: 10BASE-T PC Card DE-665+ - Соединитель для подключения RJ45 и BNC к карте DE-66-CT+ |  |