Содержимое упаковки:

Адаптер Fast Ethernet DFE-528TX

Инструкция по установке (Quick Install Guide)

Диск CD-ROM с драйверами

Если какой-либо компонент отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

# Не устанавливайте DFE-528TX в PCI-слот компьютера до установки драйверов.

Подготовительные действия:

Если Вы уже установили DFE-528TX в PCI-слот, то можно воспользоваться мастером установки нового оборудования “Add New Hardware Wizard” для указания места расположения драйверов вручную (рекомендуется опытным пользователям).

В противном случае, рекомендуется отменить работу мастера установки “Add New Hardware Wizard” и вместо этого воспользоваться программой “Install Drivers” с диска CD-ROM.

Здесь приведена последовательность шагов по корректной установке:

- Запустите программу установки драйверов DFE-528TX с диска CD-ROM.

- Выключите компьютер и установите DFE-528TX в PCI-слот.

- Снова включите компьютер для завершения установки.

Установка драйверов DFE-528TX

- Включите компьютер.

- Вставьте диск с драйверами из комплекта поставки DFE-528TX в дисковод CD-ROM.

Появится следующее окно:

Нажмите “Install Drivers.”

Пользователи Windows 2000 и Windows ME увидят следующее окно:

Нажмите OK

Пользователи Windows 98/98SE увидят следующее окно:

Нажмите No

# Затем ВЫКЛЮЧИТЕ компьютер и отсоедините шнур питания.

# Установка DFE-528TX в PCI-слот компьютера

Замечание: Перед установкой сетевого адаптера, чтобы снять статическое электричество, дотроньтесь до неокрашенного винта защитного кожуха блока питания компьютера.

- Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.

- Снимите кожух компьютера, чтобы обеспечить доступ к разъемам PCI (Обращайтесь, по необходимости, к руководству по компьютеру).

- Найдите свободный PCI-слот. Слоты PCI обычно белого или кремового цвета.

- Удалите заглушку с задней панели компьютера.

- Аккуратно до упора утопите DFE-528TX в PCI-слот.

- Зафиксируйте DFE-528TX винтом.

- Верните на место кожух.

# Завершение установки

- Включите компьютер.

Пользователи Windows 98/98SE and Windows ME увидят следующее сообщение:

Нажмите Yes для перезагрузки компьютера.

Пользователи Windows 2000 увидят следующее окно:

Нажмите Yes для завершения установки.

(Замечание: Windows 2000 не требует перезагрузки.)

# Проверка корректности установки

- Выберите START>RUN.

- Наберите текст “winipcfg” (В Windows 2000 наберите “ipconfig/all”). В некоторых случаях может понадобиться произвести обновление (“Release and Renew”) IP-адреса. Убедитесь, что в меню выбран сетевой адаптер DFE-528TX.

- Если IP-адрес лежит в диапазоне IP-адресов и маска подсети соответствуют параметрам локальной сети, тогда откройте web-браузер и проверьте соединение с Интернетом.

Обращение в техническую поддержку

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку пользователям стран СНГ и Балтии в течении гарантийного периода.

Вы можете обнаружить последние версии программного обеспечения и пользовательской документации на странице D-Link в Интернете: www.dlink.ru. Адреса офисов D-Link находятся в конце Руководства пользователя или Инструкции по установке.

Building Networks for People

Printed in Taiwan