| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DFE-550FX для PCI шины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-550FX - Данный адаптер обеспечивает эффективное подключение рабочей станции или сервера в сеть Fast Ethernet по оптическому кабелю. Адаптер предназначен для шины PCI компьютера и передает данные со скоростью 100Mbps, поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, ME, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д. Управление потоком согласно IEEE 802.3x оптимизирует процесс передачи данных между адаптером и портом коммутатора, обеспечивая максимальную скорость и отсутствие потерь данных при передачи. IP Multicast позволяет использовать компьютеру с адаптером DFE-550TX все преимущества подключения к коммутатору 3 уровня. IP Multicast позволяет использовать сетевой компьютер для видеоконференций, биржевых сводок и других требующих временной приоритезации приложений. Адаптер поддерживает WOL. |  | # Характеристики - Контроллер D-Link DL10050A - Встроенный буфер FIFO для разгрузки внешней памяти - Поддержка 32-разрядной шины PCI - Совместимость со стандартом IEEE802.3u/100Base-FX - Соответствие спецификации PCI 2.1 - Plug and Play - Автоматическое выделение прерывания IRQ, и адреса ввода/вывода - Один соединитель типа SC - Многомодовое оптическое волокно - Поддержка полного/полу- дуплекса - Соответствие спецификации ACPI v1.0 (Advanced Configuration and Power Interface) - Контроль потока по стандарту IEEE802.3x в режиме полного дуплекса - Максимальное рабочее расстояние: - 412 м в режиме полудуплекса, 2000 м в режиме полного дуплекса - Три диагностических светодиода: соединение (Link), активность (Activity) и полный дуплекс (Full-duplex) - Приоритезация трафика по протоколу IEEE802.1p для критичных ко времени передачи приложений - Виртуальные локальные сети по протоколу IEEE802.1Q - VLAN для увеличения производительности и улучшения защиты - Соответствие стандартам FCC B, CE B, VCCI B, C-Tick EMI |  |
| Преимущества - Эффективный способ подключения компьютеров в сеть Fast Ethernet - Скорость передачи 100Mbps - Максимальная длина оптического кабеля до 2 км. - Режим полного дуплекса повышает скорость до 200 Mbps - 32-разрядный канал передачи данных с компьютером - Управления потоком для максимально быстрой и надежной передаче данных |  | Поставляются следующие драйверы - Novell NetWare Client 32 for DOS & Windows - Novell NetWare Server v.3.xx – 5.xx - Microsoft Windows 95, 98, 2000, NT 3.51, 4.0 - Microsoft Windows for Workgroups - Microsoft LAN Manager - Win/TCP PatcWay Access for DOS v1.1 - IBM PC LAN Support Program - IBM LAN Server - IBM Communication Manager - FTP PC/TCP - NDIS 2.x drivers - Packet driver - DECnet Patch Works v4.0 |  |
|  |  | # Информация для заказа - DFE-550FX: 100BASE-FX интерфейс, разъем SC, многомодовое волокно |  |