| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DFE-550TX для PCI шины с поддержкой WOL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-550TX - Данный адаптер обеспечивает эффективное подключение рабочей станции или сервера в сеть Fast Ethernet. Адаптер предназначен для шины PCI компьютера и передает данные со скоростью 10Mbps или 100Mbps, поддерживает полудуплексный или полнодуплексный режим передачи. Совместим с Windows 95, 98, 2000, ME, NT и множеством других операционных систем, что позволяет работать с сетевыми базами данных, посылать электронные письма и файлу, совместно использовать ресурсы сети типа принтеров, сканеров и т.д. Функция ACPI 1.0 WOL (Wake on LAN) позволяет удаленно включать компьютер. Управление потоком согласно IEEE 802.3x оптимизирует процесс передачи данных между адаптером и портом коммутатора, позволяет подключаться к коммутатору Fast Ethernet, обеспечивая максимальную скорость и отсутствие потерь при передаче данных. IP Multicast позволяет использовать компьютеру с адаптером DFE-550TX все преимущества подключения к коммутатору 3 уровня, использовать его в сетях для работы в видеоконференциях и биржевых приложениях. При установке микросхемы BOOTROM позволяет создавать бездисковые рабочие станции. |  | # Характеристики - стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX - стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T - шина PCI версии 2.1 - 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение - Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью. - Поддержка DMA burst mode - Один RJ-45 STP коннектор - Поддержка UTP/STP - Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet - Простота установки, плата без перемычек - Совместимость со всеми основными ОС - Поддержка автозагрузки с сервера PXE BOOTROM - Поддержка VLAN - Индикаторы для визуального контроля - FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick |  |
|  |  | Поставляются следующие драйверы - Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.0 ODI - NetWare Client 32 - Microsoft Windows 95, 98, 2000, ME e XP - Microsoft Windows NT 3.51, 4.0 - Microsoft Windows for Workgroups 3.11 - Microsoft LAN Manager - IBM LAN Support Program - IBM OS/2 Warp Server - IBM OS/2 LAN Server - IBM Communication Manager - DECnet PathWork - Banyan VINES - WIN/TCP PathWay Access for DOS - FTP PC/TCP - Sun PC-NFS - NDIS Driver - Packet Driver - AT&T Unix - SCO Open Server 5.0 - UnixWare 2.0.1 - Winsock - NCSA - Linux Позволяет удаленную загрузку с серверов - Novell RPL Boot ROM code - NetWare 3.x, 4.x, 5.0 RPL server - Microsoft Windows NT 3.51, 4.x RPL server |  |
|  |  | # Информация для заказа - DFE-550TX: 10BASE-T/100BASE-TX адаптер |  |