### DFE-570TX

#### 4х портовый серверный адаптер

#### Fast Ethernet

#### Руководство по инсталляции

Rev. 01 (Apr. 2000)

6FE570TXML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве содержатся инструкции, необходимые для установки 4х портового серверного сетевого адаптера D-Link DFE-570TX. Этот адаптер предназначен обеспечения высокоскоростной магистрали для подключения к сети сервера Windows NT. Обратитесь к руководству User’s Guide за дополнительной информацией об адаптере, подключении к сети и технических параметрах, поставляемом в комплекте с устройством.

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что присутствуют и не имеют механических повреждений следующие элементы:

1. Network Adapter	2. Driver Diskette	 3. User’s Guide

#### Шаг 2 – Установка адаптера

2-1 Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.

2-2 Откройте корпус компьютера.

2-3 Аккуратно вставьте адаптер разъемом в свободный слот PCI.

2-4 Зафиксируйте адаптер в корпусе компьютера при помощи винта.

2-5 Закройте корпус компьютера.

2-6 Подключите кабель питания и включите компьютер.

#### Шаг 3 – Подключение сетевого кабеля

Подключение 100 Mbps Fast Ethernet требует требует кабели  Категории 5 неэкраннированной или экранированной пары. Длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Подключение 10 Mbps Ethernet требует витой пары Категории 3 или выше. Длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Мы рекомендуем использовать кабельную систему Категории 5 для всех сединений, что упростит переход на Fast Ethernet.

#### Шаг 4 – Software Installation

4-1 Включите сервер и запустите Windows.

4-2 После загрузки компьютера двойным нажатием на Add New Hardware на Control Panel.

4-3 После появления сообщения ‘Do you want Windows to search for your new hardware?’, выберите No. Нажмите на кнопку Next.

4-4 После появления ‘Select the type of hardware you want to install’, укажите на Network Adapters и нажмите кнопку Next.

4-5 Вставьте поставляему с адаптером дискету в дисковод на сервере и выдерите Have Disk.

4-6 Выберите имя дисковода и нажмите OK.

Теперь драйвер будет установлен на сервере. После появления соответствующего сообщения перезагрузите сервер. На этом инсталляция завершена.

#### Дополнительная информация

Обратитесь к руководству User’s Guide в случае возникновения трудностей при конфигурировании адаптера, которое входит в состав постаки. В нем содержится исчерпывающая информация по установе и настройке адаптера.

Дополнительная информация доступна через Интернет по адресу http://www.dlink.ru/ или по адресам, указанным на последней странице руководства User’s Guide.