| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DFE-650TXD –PCMCIA адаптер 10/100 Мбит/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Эти PC карты обеспечивают высокоскоростное и надежное подключение к сети ноутбуков. Адаптеры двухскоростные, совместимы с Ethernet и Fast Ethernet, имеют автоопределение 10/100Mbps и режим полный/полудуплекс. Карты предназначены для слота PCMCIA ноутбука. Поддерживаются Windows 95, 98, 2000, NT, и другим основным операционным системам для предоставления пользователю доступа к базам данных, отправке файлов и электронных писем, разделения принтеров, сканеров и других периферийных устройств по всему офису. С поддержкой полного дуплекса можно подключить компьютер к коммутатору Fast Ethernet для получения выделенной полосы пропускания 200Mbps при работе с мультимедийными приложениями или в качестве сервера малого офиса. Имеется две модели: - DFE-650TX. Оснащен небольшим стыковочным кабелем для подключения к сети - DFE-650TXD. Оснащен непосредственным портом. |  | ## Характеристики - Поддержка стандартов IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX - PCMCIA v2.x, PC Card 95, JEIDA v4.x Type II - 32-bit Cardbus, PC Card - 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение - поддержка 20/200 Мбит/с Full Duplex - Минимальное потребление энергии - Один экранированный коннектор RJ-45 - Поддержка UTP/STP - Поддержка стандартов PC Card Cardbus - 68 pin front-end коннектор - Автоматическое определение полярности - Удобная программа конфигурирования - Индикаторы для удобства диагностики - Полный набор драйверов для различных ОС - FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B |  |
| # Преимущества - Простота подключения ноутбука к Fast Ethernet - Режим полного дуплекса обеспечивает скорость 20/200Mbps - Автоопределение, автосогласование сетевых скоростей и режима полного- и полу- дуплека - Установка “plug-and-play” - Предназначен для 16-разрядной шины PCMCIA, совместим с 32-разрядной шиной СardBus - Наличие непосредственного порта позволяет избежать связанных с кабелем проблем |  | ## Драйверы - NDIS 2.0 for Banyan - NDIS 2.0 for IBM/LAN Support/Services - NDIS 2.0 for IBM Warp Server, IBM LAN Server, IBM Communication Manager 1.x - NDIS 2.0 for Microsoft LAN Manager for MS-DOS - NDIS 2.0 for Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS - NDIS 2.0 for WIN/TCP PathWay Access - Novell NetWare - Microsoft Windows 95, NT, 2000 - Packet driver for FTP PC/TCP - Packet driver for Winsock - Personal NetWare |  |
|  |  | # Информация для заказа DFE-650TXD: 10BASE-T/100BASE-TX двухскоростная PC Card |  |