| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DFE-670TXD – высокопроизводительная 10/100 Mbps PCMCIA сетевая карта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-670TXD –это 16-bit PCMCIA адаптер поддерживающий скорости 10/100Мбит/с с автоопределением NWay для ноутбуков. Он позволяет пользователям легко подключать к сети мобильные компьютеры для работы с общими базами данных и с общими сетевыми ресурсами. Адаптер спроектирован специально для использования всей мощности современных мобильных компьютеров и превращения их в мощные рабочие станции или даже сервера. Применение порта специальной конструкции DirectPort пользователи могут подключать сетевой кабель непосредственно DFE-670TXD без специального переходника, что делает соединение более надежным и компактным. |  | ### Характеристики - Встроенный RAM буфер 32KB - Поддержка полного дуплекса в режимах 10/100Мбит/с - Полностью автоматическая настройка - Низкое энергопотребление - Гнездо RJ-45 с автоопределением скорости подключения - Совместимость с PCMCIA разъемом 68-pin - Автонастройка при подключении в соответствии со спецификацией IEEE802.3 - Нет необходимости в специальном переходнике - Поддерживает «Горячую замену» #### Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласоваие PCI 2.2 спецификация PCMCIA 2.0/2.1 PC card 95 ##### Протокол CSMA/CD Скорости передачи данных Ethernet: 10Мб/с (полудуплекс) 20Мб/с (дуплекс) Fast Ethernet: 100Мб/с (полудуплекс) 200Мб/с (дуплекс) Кабельная инфраструктура 10BASE-T: UTP категории 3, 4, 5 (100м) EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м) 100BASE-TX,: UTP Категории 5 (100м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100м) Индикаторы Подключение/Активность 10Мб/с 100Мб/с Интерфейс 16 бит PCMCIA ###### Физические характеристики Рабочая температура -10 - 50 C Температура хранения -10 - 70 C Влажность 5% - 90% без конденсата Классы безопасности FCC Class B CE Class B VCCI Class B * |  |
|  |  | ### Драйверы - Microsoft Windows 95OSR2/98/98SE - Microsoft Windows 2000 - Microsoft Windows NT 3.51/4.0 - NDIS 2.0 for Microsoft Lan Manager for DOS - NDIS 2.0 for Mivrosoft Network Client 3.0 for DOS - NDIS 2.0 for Microsoft Windows for Workgroup 3.11 - Packet driver for NCSA - Packet driver for WinSock - Novell NetWare DOS ODI driver - Novell NetWare Server V.3.12 - Novell NetWare Server V.4.x - Linux |  |
|  |  | ### Информация для заказа DFE-670TXD – 10/100Мбит/с адаптер для шины PCMCIA |  |