| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DFE-680TXD 10/100 Mbps CardBus сетевая карта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-680TXD – это высокопроизводительные сетевые карты для мобильных пользователей, которые обеспечивают высокоскоростное и надежное подключение к сети ноутбуков, оснащенных 32-bit CardBus слотом. Адаптеры двухскоростные, совместимы с Ethernet и Fast Ethernet, имеют автоопределение 10/100Mbps и режим полный/полудуплекс. Поддерживаются Windows 95, 98, 2000, NT, и другим основным операционным системам для предоставления пользователю доступа к базам данных, отправке файлов и электронных писем, разделения принтеров, сканеров и других периферийных устройств по всему офису. Встроенный буфер позволяет использовать полную мощь современных ноутбуков и превращать их в мощные рабочие станции или даже в сервера. С поддержкой полного дуплекса можно подключить компьютер к коммутатору Fast Ethernet для получения выделенной полосы пропускания 200Mbps при работе с мультимедийными приложениями или в качестве сервера малого офиса. Адаптер автоматически ищет и назначает для работы свободные IRQ и I/O. Поддержка режима Hot Swap позволяет пользователю в любое время извлекать карту из слота и подсоединять к системе заново для автоматической конфигурации. Имеется две модели: DFE-680TXD - оснащена непосредственным портом. |  | ### Характеристики - Поддержка стандартов IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX - PCMCIA v2.x, PC Card 95, JEIDA v4.x Type II и III - 32-bit Cardbus - 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение - поддержка 20/200 Мбит/с Full Duplex - Один экранированный коннектор RJ-45 - Очень низкое потребление энергии - Поддержка выключения питания - Поддержка горячей замены карты - 32-bit передача данных хосту - Автоматическое определение полярности - Индикаторы для удобства диагностики - Полный набор драйверов для различных ОС - FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B |  |
|  |  | ### Драйверы - Microsoft Windows NT 3.5x, 4.x - Microsoft Windows 95, OSR2, 98, 2000, ME - Linux Driver ready - FTP PC/TCP - Packet Driver |  |
|  |  | ### Информация для заказа DFE-680TXD - 10/100 Mbps CardBus сетевая карта |  |