D-Link DFE-690TXD

32-битный адаптер Fast Ethernet

Руководство по установке

# Данное Руководство содержит инструкции для:

- Windows XP

- Windows 2000

- Windows Me

- Windows 98/98se

- Macintosh OS 8/9

# Содержание Руководства:

Раздел 1: 	Предустановка драйвера для Windows XP, 2000, Me и 98/98se

Раздел 2:	Предустановка драйвера для Macintosh OS 8/9

Раздел 3: 	Установка DFE-690TXD в портативный компьютер

Раздел 4: 	Окончание инсталляции в Windows

Раздел 5: 	Окончание инсталляции в Macintosh

Раздел 6: 	Техническая поддержка

# Состав поставки:

Убедитесь в том, что поставка D-Link DFE-690TXD содержит перечисленные ниже компоненты. Если что-то отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.

    - Адаптер D-Link DFE-690TXD

    - Драйверы на CD-ROM

    - Руководство пользователя Manual на CD-ROM

| ! | Для Windows XP/2000/Me/98: Запустите инсталляционный диск D-Link ДО установки DFE-690TXD в портативный компьютер. |
| --- | --- |
| Пользователям Macintosh: Выполните описанные в Разделе 2 (Предустановка драйвера для Macintosh OS 8/9) действия. |  |

# Предустановка драйвера для Windows XP, 2000, Me и 98/98se

## Пользователям Macintosh: Выполните описанные в Разделе 2 (Предустановка драйвера для Macintosh OS 8/9) действия.

- При ЗАГРУЖЕННОМ компьютере вставьте диск с драйверами для DFE-690TXD в накопитель CD-ROM.

- Появится показанный справа экран Autorun.

- Для предустановки драйвера на компьютер выберите “Install Drivers”.

- Через несколько мгновений появится экран “Install Finish”. Выберите “OK”.

- Если появится предупреждение о перезагрузке компьютера, то выберите “Yes”. Если предупреждение не появилось, то вручную перезагрузите компьютер (пройдите Start > Shut down > Restart.)

- Пользователям Windows XP/2000/Me/98: продолжение в Разделе 3.

- Пользователям Macintosh: продолжение в Разделе 2.

# Предустановка драйвера для Macintosh OS 8/9

- Вставьте диск с драйверами в накопитель CD-ROM.

- При появлении ярлыка CD-ROM на Desktop, дважды щелкните по нему для открытия содержимого CD.

Двойной щелчок

Появится приведенный ниже экран. Щелкните дважды по папке Macintosh.

- Захватите и переместите “DFE-690TXD Driver for Mac OS” на Desktop щелкните дважды по скопированной папке.

- Для начала установки дважды щелкните по ярлыку “Installer”.

- Для установки драйвера щелкните по кнопке “Install”.

- Щелкните по “OK” для перезагрузка компьютера.

- Перейдите к Разделу 3.

# Установка DFE-690TXD в портативный компьютер

Этот раздел относится ко всем пользователям, вне зависимости от типа используемой операционной системы.

Вы должны вначале инсталлировать драйверы, о чем рассказано в Разделе 1 (для пользователей Windows) или Разделе 2 (для пользователей Macintosh). Если это не было сделано, но вставили DFE-690TXD в слот Cardbus, то необходимо отменить мастер New Hardware Wizard (для пользователей Windows) и начать с первого шага, описанного в данном Руководстве (для Windows или Macintosh).

- Вставьте DFE-690TXD в слот Cardbus портативного компьютера.

Слот PC Card

- Аккуратно вставляйте DFE-690TXD в слот Cardbus, пока он не зафиксируется там плотно. Убедитесь, что адаптер расположен лицом вверх, как это показано на рисунке. Не прилагайте чрезмерных усилий.

- Подключите кабель Ethernet (CAT5) от коммутатора или концентратора к DFE-690TXD.

- Пользователям Windows: перейдите к Разделу 4.

- Пользователям Macintosh: перейдите к Разделу 5.

# Окончание инсталляции в Windows

Для окончания инсталляции DFE-690TXD:

- Убедитесь, что диск DFE-690TXD CD-ROM установлен в накопитель CD-ROM

- Адаптер DFE-690TXD вставлен в слот компьютера

- Компьютер загружен

- Для завершения инсталляции обратитесь, в зависимости от типа используемой операционной системы, к приведенным ниже разделам:

## Пользователям Windows XP

- Windows XP завершит инсталляцию DFE-690TXD автоматически. В области задач появится сообщение “Found New Hardware”, что означает завершение процесса инсталляции.

## Пользователям Windows 2000

- Windows 2000 завершит инсталляцию DFE-690TXD автоматически. После исчезновения  “песочных часов” с экрана завершится процесс инсталляции.

## Пользователям Windows Me & 98/98se

- Windows Me & 98/98se инсталлирует драйвера автоматически.

- Если появится экран “Version Conflict”, то выберите “Yes” для использования новейших файлов и продолжения процесса.

- Появится экран с запросом о перезагрузке компьютера. Для перезагрузки компьютера выберите “Yes”, что приведет к окончанию процесса инсталляции.

# Окончание инсталляции в Macintosh

- После перезагрузки Macintosh драйвер будет инсталлирован. Для проверки правильности его инсталляции откройте Apple Menu, выберите “Control Panel”, а затем “Extensions Manager”. После этого уведете заголовок “Extensions Manager”. Проверните вниз “Extensions” до строки помеченной “DFE-690”. Убедитесь, что область On/Off слева от драйвера помечена для активизации DFE-690TXD.

- Теперь необходимо сконфигурировать сетевой адаптер для работы с сетью. Из Desktop откройте Apple Menu, выберите Control Panel и щелкните по TCP/IP.

- Щелкните по области списка “Connect via” и выберите “Ethernet slot D-Link”. НЕ ВЫБИРАЙТЕ “DFE-690 Ethernet”.

- Далее щелкните по области списка “Configure”. Выберите “Manual” (при статической адресации будете задавать IP –адреса вручную) или “Using DHCP Server” (при динамической адресации компьютер получит IP –адрес с сервера). Если выбрали “Manual”, то введите необходимый IP –адрес в соответствующую область.

- Выберите “Quit” из File Menu. Затем щелкните по “Save” в запросе подтверждения сохранения новых установок.

- Перезагрузите Macintosh еще раз для фиксации внесенных изменений. Теперь адаптер готов к работе в сети с другими компьютерами.

# Техническая поддержка

Необходимо сконфигурировать DFE-690TXD до любых попыток доступа к сети. Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству пользователя Manual, расположенном на Driver CD (стр 11 – для Windows Me/98 или стр 16 – для  Windows XP/2000).

Последние версии программного обеспечения и пользовательской документации хранятся на web -сайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку заказчиков на территории бывшего СССР на все время гарантийного периода изделий. Пользователи могут связаться с технической поддержкой D-Link посредством web –сайта, по электронной почте или по телефону.

Техническая поддержка D-Link по телефону:

(095) 744-0099

с 10.00 до 18.00, 5 дней в неделю

Техническая поддержка D-Link по Интернет:

http://support.dlink.ru

email: support@dlink.ruо