| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ## DGE-500SX 32/64 Bit PCI Gigabit Ethernet cерверный адаптер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-500SX – это высокопроизводительный серверный адаптер, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных до соответствующе оборудованного коммутатора. Адаптер имеет ряд новейших особенностей и представляет из себя прекрасный выбор для подключения к сети через коммутатор высокопроизводительного сервера или рабочей станции.  Удаленная загрузка операционной системы обеспечивается встроенной проверкой заголовка IP и контрольной суммы TCP/UDP  Возможность распознавания и передачи двух форматов кадров Ethernet II / DIX и Ethernet SNAP  Поддержка протокола IEEE 802.1Q VLAN, фильтрация пакетов VLAN  Имеет таблицу из 16 записей для идентификации VLAN  Поддерживается протокол IEEE 802.3x полный дуплекс с контролем потока посредством кадра "ПАУЗА"  Соответствие стандарту IEEE 802.3z / D3.2 1000Base-SX Gigabit Ethernet  Работает с 850nm SC Fiber Optical соединителем для защиты глаз, соответствует стандарту Laser AEL Class I Работая в режиме 32 или 64 бит "Bus Master", адаптер обеспечивает высшую производительность для рабочих станций и серверов. В режиме "Bus Master" данные передаются напрямую между адаптером и компьютером на мультимегабитной скорости в обход центрального процессора, тем самым разгружая систему. Это позволяет процессору сосредоточиться на выполнении других задач. DGE-500SX еще больше увеличивает производительность системы за счет реализации на аппаратном уровне высокоуровневых функций, таких, как фильтрация VLAN, продвижение IP пакетов и "Chip-Level Internet protocol (CLIP)". Адаптер использует запатентованные алгоритмы "Jato Technology Propulsion" для увеличения пропускной способности системы. Работая в режиме полного дуплекса, адаптер обеспечивает высшую производительность с контролем потока, что позволяет пользователям быть уверенными в целостности данных даже при максимальной загрузке адаптера. Когда адаптер подключен к коммутатору с контролем потока, он получает сигналы от коммутатора о переполнении буфера в моменты пиковых нагрузок. Адаптер может задержать передачу до тех пор, пока коммутатор не освободится для получения новых порций данных. Кабели 62,5/125 мкм и 50/125 мкм многомодовые. |  | # Характеристики - размер буфера для передачи и приема 96Kb - стандарты IEEE 802.3я Gigabit Ethernet 1000BASE-SX - шина PCI версии 2.1 частота 33MHz, 32 ил 64 бит - полнодуплексный режим - поддерживается четыре типа фильтрации адресов - персональная - многопользовательская - широковещательная - зарезервированная - симметричный и асиммметричный контроль потока в соответствии со спецификациями IEEE 802.3x и 803.2z - независимое разрешение/запрещение приема и передачи и выборочный прием пакетов (персональных, широковещательных или многопользовательских) |  |
|  |  | Поставляются следующие драйверы - Novell Netware 4.11, 4.2, 5.0 - Microsoft Windows 95 NDIS3 - Microsoft Windows 98 NDIS5 - Microsoft Windows 2000 NDIS5 - Microsoft Windows NT 4.0 NDIS4 - Linux OS Kernel V2.0/2.2 |  |
|  |  | # Информация для заказа - DGE-500SX: Gigabit Ethernet PCI Adapter |  |