### DGE-500SX

#### Адаптер Gigabit Ethernet

#### Руководство по установке

Rev. 01 (April 2000)

6GE500SXML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве содержатся инструкции, необходимые для установки сетевого адаптера Gigabit Ethernet D-Link DGE-500SX. Этот адаптер предназначен для подключения компьютера к коммутатору Gigabit Ethernet с оптическими портами или оптическому модулю в режиме полного дуплекса. Обратитесь к руководству User’s Guide за дополнительной информацией об адаптере, подключении к сети и технических параметрах, поставляемом в комплекте с устройством.

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что присутствуют и не имеют механических повреждений следующие элементы:

#### Шаг 2 – Установка адаптера

2-1 Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.

2-2 Откройте корпус компьютера.

2-3 Аккуратно вставьте адаптер разъемом в свободный слот PCI.

2-4 Зафиксируйте адаптер в корпусе компьютера при помощи винта.

2-5 Закройте корпус компьютера.

2-6 Подключите кабель питания и включите компьютер. Если BIOS компьютера поддерживает технологию Plug-and-Play, то по включении компьютера BIOS автоматически настроит установленный адаптер DGE-500SX.

#### Шаг 3 – Подключение сетевого кабеля

Адаптер предназначен для работы с многомодовым (6.25/125мкм или 50/125мкм) оптоволоконным кабелем с SC-коннектором. Используйте либо один дуплексный SC-коннектор, либо два симплексных SC-коннектора. Обратите внимание на корректность подключения принимающих и передающих портов адаптера и повторителя.

#### Шаг 4 – Установка программного обеспечения

Инструкции по установке программного обеспечения приводятся в файле README, находящемся на CD-ROM из комплекта поставки. Описание процесса установки находится в файле README.TXT, расположенном в отдельном каталоге для каждой операционной системы.

#### Дополнительная информация

Обратитесь к руководству User’s Guide в случае возникновения трудностей при конфигурировании адаптера, которое входит в состав постаки. В нем содержится исчерпывающая информация по установе и настройке Вашего адаптера.

Дополнительная информация доступна через Интернет по адресу http://www.dlink.ru/ или по адресам, указанным на последней странице руководства User’s Guide.