|  | Офисная локальная сеть |
| --- | --- |

DGE-550SX

DGE-550SX  Серверный PCI адаптер Gigabit  Ethernet с оптическим интерфейсом серверов

Серверный PCI адаптер Gigabit Ethernet с оптическим интерфейсом

Адаптер DGE-550SX с оптическим интерфейсом  Gigabit Ethernet разработан для подключения к серверам. Он совместим с  32/64-битной шиной PCI , обеспечивает  передачу данных на скорости 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме, а также поддерживает фильтрацию VLAN и аппаратное вычисление контрольных сумм протоколов TCP/UDP/IP. Адаптер работает в ОС Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT, NetWare и Linux,  обеспечивая  рабочим станциям  канал доступа к серверу для одновременного обращения к базам данных и  отправки электронных сообщений.

Надежное подключение по оптике

Адаптер позволяет установить надежное подключение к серверу через оптический канал связи. Он хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 550 м.

Высокая производительность

Адаптер использует режим Bus Master для непосредственного обмена данными с системой на мультимегабитной скорости в обход ресурсов  центрального процессора, тем самым, разгружая его.  Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, он обеспечивает идеальную скорость для быстрого получения рабочей станцией доступа к серверу.

Управление потоком для минимизации потери пакетов

Адаптер поддерживает управление потоком  IEEE 802.3x Flow Control, позволяя серверам непосредственно подключаться к коммутаторам Gigabit Ethernet для быстрой и надежной передачи данных в режиме полного дуплекса. Адаптер отслеживает состояние буфера порта коммутатора, и, если он начинает переполняться, временно прекращает передачу для предотвращения потери данных, предаваемых по сети

VLAN для повышения производительности и надежности

Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров  VLAN, позволяя серверу быть сконфигурированным с поддержкой VLAN. Это позволяет серверу работать в гибкой и безопасной сети, созданной в соответствии со стандартами.

Аппаратное вычисление IP заголовков и контрольных сумм IP

Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм  IP-пакетов позволяет разгрузить центральный  процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.

Характеристики

- Оптическое подключение 1000BASE-SX Gigabit Ethernet  для серверов

- Поддержка многомодового оптического кабеля

- Оптический разъем SC, совместимость с лазером AEL Class I, безопасность для глаз

- Поддержка полнодуплексного  2000Mбит/с

- Обмен данными с системой по 32-битной или 64-битной  шине Bus Master

- Поддержка шины PCI  33/66MГц

- Управление потоком 802.3x для быстрой и надежной передачи данных

- Аппаратное вычисление заголовка  и контрольной суммы пакета IP

- Поддержка 802.1Q VLAN Tagging

- Поддержка Jumbo-фреймов

- Установка  plug-and-play

- Драйверы для Win95, 98, 2000, NT, XP, NetWare, Linux

Общие

Стандарты

- IEEE 802.3z 1000BASE-SX  Gigabit Ethernet

- Спецификация PCI local bus 2.1

- Управление потоком IEEE 802.3x

- IEEE 802.3ac VLAN на основе меток

Топология

Звезда

Протокол

CSMA/CD

Скорость передачи данных

200Мбит/с  (полный дуплекс)

Сетевые кабели

- 62.5/125 микрон мультимодовый оптический кабель  (260 м)

- 50/125 микрон мультимодовый оптический кабель  (550 м)

Оптический разъем

SC типа

Индикаторы

- Power

- Link/Active

- Full duplex

Буфер памяти

- 32K бит FIFO для приема

- 16K бит FIFO для передачи

Управление потоком

Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме

Установка системы

IRQ

Выделенный системой

Адреса I/O

Выделенный системой

Полный/полудуплекс

Только полный дуплекс

Физические параметры

Мощность

5,58 Ватт

Рабочая температура

От  0 до 50 C

Температура хранения

От  -5 до  55 C

Влажность

5% - 95%без образования конденсата

Размер

166 x 73мм

Электромагнитное излучение

- CE Class B

- C-Tick

- BSMI Class B

Поддержка сетевых ОС

- Novell NetWare Server 4.x, 5.x

- Microsoft Windows 95 OSR2, 98, 98 SE, NT 4.0, ME, 2000, XP

- Linux kernel 2.2

Информация для заказа

Серверный сетевой адаптер Gigabit  Ethernet с оптическим интерфейсом

DGE-550SX  Адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI с оптическим

интерфейсом 1000BASE-SX (разъем SC)

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru

www.dlink.ru