| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Серверный адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI с оптическим интерфейсом 1000BASE-SX DGE-550SX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Адаптер DGE-550SX с оптическим интерфейсом Gigabit Ethernet разработан для подключения к серверам. Он совместим с 32/64-битной шиной PCI , обеспечивает передачу данных на скорости 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме, а также поддерживает фильтрацию VLAN и аппаратное вычисление контрольных сумм протоколов TCP/UDP/IP. Адаптер работает в ОС Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT, NetWare и Linux, обеспечивая рабочим станциям канал доступа к серверу для одновременного обращения к базам данных и отправки электронных сообщений. Надежное подключение по оптике Адаптер позволяет установить надежное подключение к серверу через оптический канал связи. Он хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 550 м. Высокая производительность Адаптер использует режим Bus Master для непосредственного обмена данными с системой на мультимегабитной скорости в обход ресурсов центрального процессора, тем самым, разгружая его. Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, он обеспечивает идеальную скорость для быстрого получения рабочей станцией доступа к серверу. Управление потоком для минимизации потери пакетов Адаптер поддерживает управление потоком IEEE 802.3x Flow Control, позволяя серверам непосредственно подключаться к коммутаторам Gigabit Ethernet для быстрой и надежной передачи данных в режиме полного дуплекса. Адаптер отслеживает состояние буфера порта коммутатора, и, если он начинает переполняться, временно прекращает передачу для предотвращения потери данных, предаваемых по сети VLAN для повышения производительности и надежности Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя серверу быть сконфигурированным с поддержкой VLAN. Это позволяет серверу работать в гибкой и безопасной сети, созданной в соответствии со стандартами. Аппаратное вычисление IP заголовков и контрольных сумм IP Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet - Спецификация PCI local bus 2.1 - Управление потоком IEEE 802.3x - IEEE 802.3ac VLAN на основе меток Топология Звезда Протокол CSMA/CD Скорость передачи данных 200Мбит/с (полный дуплекс) Сетевые кабели - 62.5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (260 м) - 50/125 микрон мультимодовый оптический кабель (550 м) Оптический разъем SC типа Индикаторы - Power - Link/Active - Full duplex Буфер памяти - 32K бит FIFO для приема - 16K бит FIFO для передачи Управление потоком Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме Установка системы IRQ Выделенный системой Адреса I/O Выделенный системой Полный/полудуплекс Только полный дуплекс Физические параметры Мощность 5,58 Ватт Рабочая температура От 0 до 50 C Температура хранения От -5 до 55 C Влажность 5% - 95%без образования конденсата Размер 166 x 73мм Электромагнитное излучение - CE Class B - C-Tick - BSMI Class B Поддержка сетевых ОС - Novell NetWare Server 4.x, 5.x - Microsoft Windows 95 OSR2, 98, 98 SE, NT 4.0, ME, 2000, XP - Linux kernel 2.2 |  |
|  |  | ## Информация для заказа Серверный сетевой адаптер Gigabit Ethernet с оптическим интерфейсом DGE-550SX Адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI с оптическим интерфейсом 1000BASE-SX (разъем SC) |  |