| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Сетевой адаптер DGE-550T Gigabit Ethernet для PCI шины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DFE-550T - предназначен для подключения серверов в сети Gigabit Ethernet. Адаптер обеспечивает простоту миграции с увеличением масштаба предприятия. Открывает преимущества Gigabit Ethernet, сохраняя при этом совместимость с получившим широчайшее распространение Fast Ethernet. Адаптер построен на Gigabit Media Acess Controller NS DP83820. DGE-550T использует слот расширения PCI компьютера с 33/66MHz шиной и имеет расширенную поддержку режима прямого доступа к памяти для обеспечения необходимой производительности. DGE-550T является новым многоскоростным адаптером 10/100/1000 Base-T, который поддерживает Gigabit Ethernet NSI/TIA/EIA-568-A по витой паре 5 категории на расстоянии до 100 метров. В адаптере реализован режим автоопределения максимальной скорости передачи. Адаптер поддерживает режим приоритезации потока данных IEEE 802.1p, что особенно важно для чувствительных к задержкам или ответственных приложений. В DGE-550T аппаратно реализованы функции ускорения обработки данных и разгрузки процессора компьютера: вычисление контрольных сумм TCP/UDP/IP и TCP transit segmentation. Это позволяет минимизировать время операций ввода/вывода и количества требуемых прерываний для управления устройством, что в конечном итоге обеспечивает эффективное решение, как с точки зрения конфигурирования, так и использования в различных средах. DGE-550T имеет функцию управления потоком IEEE802.3x, которая необходима при работе вместе с коммутатором. При этом в полнодуплексном режиме адаптер поддерживает паузы в работе. Такие ситуации возникают в том случае, когда подключенный к адаптеру порт коммутатора, предвидя скорое переполнение буфера данных, посылает один стандартный пакет Ethernet. Этот пакет означает для DGE-550T сигнал временного прекращение работы, предупреждающего возможную потерю данных при переполнении буфера. Такой механизм позволяет оптимизировать поток данных в сети и предотвращать congestion troubles в перспективе. DGE-550T позволяет улучшить производительность и безопасность сети путем ее сегментирования посредством VLAN тегов (поддержка IEEE802.1Q). В отличие от стандартных коммутаторов, пользователь может управлять распространением широковещательных пакетов или потоком данных узел-узел таким образом, чтобы минимизировать поток внешних данных. За счет этого же обеспечивается дополнительная безопасность сети. DGE-550T имеет возможность добавлять или обрезать таги виртуальных сетей IEEE802.1q. Фильтрация пакетов основана на VLAN togging поддерживающем 4096 тегов. По умолчанию DGE-550T поддерживает стандартный размер фрейма Ethernet в 1518 байт. При подключении адаптера к коммутатору, поддерживающему размер фрейма Jumbo до 9000 байт, он также может быть сконфигурирован для их поддержки. Jumbo-пакеты снижают время обработки пакетов сервером зачастую до 85%. В случае сетей с критичными ресурсами центрального процессора сервера, это может дать до 100% роста пропускной способности сети. Максимальный размер фрейма конфигурируется через интерфейс VLAN, позволяя серверу обмениваться с другим сервером пакетами Jumbo, а с остальной частью сети работать с обычными пакетами Ethernet по одному и тому же соединению. В адаптере реализовано раздельные каналы DMA чтения и записи данных из памяти для поддержки необходимой скорости для полнодуплексного Gigabit Ethernet. Каждый канал DMA может обеспечивать производительность до 1 Гигабит/с по шине PCI. Это позволяет использовать DGE-550T в приложениях, требующих обработки большого количества данных. |  | # Характеристики Поддерживает скорости: 10/100/1000Mbps - Поддерживает full-duplex и half-duplex - Поддерживает PCI шину 32/64-bit - Поддерживает Universal Bus на 3.3V и 5V - Поддерживает фильтрацию VLAN - Поддерживает Win98, 2000, NT 4.0, NetWare 5.1 Поддерживает стандарты - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.1q VLAN - IEEE 802.3x контроль потока - IEEE 802.1p коды приоритета (до 4) - Автоопределение скорости NWay ANSI/IEEE 802.3 - Спецификация Local Bus PCI 2.2 - Ethernet : 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex - Fast Ethernet : 100Mbps half-duplex, 200Mbps full-duplex - Gigabit : 2000Mbps только full-duplex - Кабель витая пара Cat. 5 для 10Mbps и 100Mbps - Кабель витая пара Cat. 5E или Cat. 6 100Mbps и 1000Mbps Светодиоды диагностики - Link / Activity - Full-duplex - 1000Mbps - 100Mbps Размер буфера - 32KB Rx FIFO - 8KB Tx FIFO Размер frame - Frame Standard Ethernet : 1518 bytes max. – конфигурируется программно. |  |
| # Преимущества - Gigabit подключение для сервера - Передача данных со скоростью 1000Mbps - Полнодуплексный режим для повышения скорости до 2000Mbps - Управление потоком для быстрой и надежной передачи данных - Приоритезация потока данных для видеоконференций и т.д. Разгрузка процесса проверки контрольных сумм IP для увеличения пропускной способности |  | Поставляются следующие драйверы Microsoft Windows 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98 Novell Netware 5.1/ODI3.0 Red hat Linux 6.0/6.1 Linux 2.0 , 2.2 SCO Unixware 7.0 SCO Openserver 5.05 Solaris 2.7/GLD V2.0 |  |
|  |  | # Информация для заказа DGE-550T – Адаптер для серверов на шине PCI 32/64 Bit 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet |  |