D-Link DGE-660TD

Адаптер Gigabit Ethernet для 32-битной шины PC Card

Руководство по установке

# Данное Руководство по установке содержит инструкции для:

- Windows XP

- Windows 2000

- Windows Me

- Windows 98se

# Содержание Руководства по установке:

Раздел 1: 	Установка драйвера в Windows XP, 2000, Me и 98se

Раздел 2: 	Установка DGE-660TD в портативный компьютер

Раздел 3: 	Завершение установки в Windows

# Комплект поставки:

Убедитесь, что в комплект поставки D-Link DGE-660TD входит следующее. Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

    - D-Link DGE-660TD

    - Драйверы на CD-ROM

    - Руководство пользователя на CD-ROM

| ! | Для Windows XP/2000/Me/98se : Загрузите инсталляционный диск ДО установки DGE-660TD в портативный компьютер. |
| --- | --- |

-1-

# Установка драйвера в Windows XP, 2000, Me и 98se

- ВКЛЮЧИТЕ компьютер, вставьте Driver CD DGE-660TD в привод  CD-ROM.

- Появится экран Autorun, как показано на рисунке.

- Выберите “Install Drivers” для установки драйверов на компьютер.

- Через несколько секунд появится экран “Install Finish”. Нажмите “OK”.

- Выберите “Yes,” если появился запрос на перезагрузку компьютера. Перезагрузите компьютер вручную, если запрос не появился.  (Нажмите Пуск > Выключить компьютер > Перезагрузка.)

-2-

# Установка DGE-660TD в портативный компьютер

Данный раздел предназначен для всех пользователей в независимости от используемой ОС.

Вначале необходимо установить драйверы, как описано в разделе 1. Если Вы этого не сделали и уже установили DGE-660TD в слот Cardbus, необходимо закрыть окно Мастера установки нового оборудования и выполнить все инструкции с начала данного руководства по установке.

- Установите DGE-660TD в слот Cardbus портативного компьютера.

Слот PC Card

- Осторожно вставьте DGE-660TD передним разъемом в слот Cardbus портативного компьютера так, чтобы он был плотно зафиксирован. Убедитесь, что карта развернута так, как показано на рисунке. Не прилагайте чрезмерных усилий при установке.

- Подключите кабель Ethernet (категории 5) от коммутатора или концентратора к DGE-660TD.

# -3-

# Завершение установки в Windows

Для завершения установки DGE-660TD:

- Убедитесь, что диск DGE-660TD вставлен в привод CD-ROM

- DGE-660TD установлен в портативный компьютер

- Портативный компьютер ВКЛЮЧЕН

- Для завершения установки обратитесь к разделу ниже, соответствующему Вашей операционной системы:

## Для пользователей Windows XP

- Windows XP завершит установку DGE-660TD автоматически. На панели задач появится сообщение “Найдено новое оборудование”, уведомляющее о том, что установка завершена.

## Для пользователей Windows 2000

- Windows 2000 завершит установку DGE-660TD автоматически.  После исчезновения курсора “песочные часы” процесс установки будет завершен.

## Для пользователей Windows Me и 98se

- Windows Me и 98/98se установит драйверы автоматически.

- Если появится окно “Version Conflict”, нажмите “Yes”, чтобы использовать самый новый файл и продолжить процесс.

- Появится окно с запросом на перезагрузку компьютера. Нажмите “Yes” для перезагрузки компьютера и завершения установки.

# -4-

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация по продуктам доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в службу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка:

(095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru

email:support@dlink.ru