| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DME-560TXD

PCMCIA карта с аналоговым факс-модемом и сетевым адаптером Fast Ethernet с непосредственным портом

| Карта аналогового модема совмещенного с сетевым адаптером Ethernet предназначен для подключения к слоту PCMCIA ноутбука. Он подключает ноутбук к стандартным телефонным линиям для передачи данных, факсов и подключения к Интернет, а также для подключения в локальную сеть Fast Ethernet 10/100. DME-560TXD имеет непосредственный порт подключения к аналоговой линии и локальной сети. Это позволяет избавиться от дополнительных кабелей, которые неудобны в эксплуатации. Модем поддерживают стандартную скорость 56 Kбод для протокола V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Полнодуплексный телефон и набор команд AT поддерживаются. Программное обеспечения для работы с факсами прилагается. |  |
| --- | --- |

###### Технические параметры

| Стандарты: | - IEEE 802.3 10Base-T Ethernet - IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet - PCMCIA v2.x, PC Card 95 and JEIDA v4.x Type II & III |
| --- | --- |
| Коммуникационный интерфейс: | 16C550 UART |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных: | - V.90, K56Flex V.34bis V.34 V.32bis V.32 V.22bis V.23 V.22/Bell 212A V.21/Bell 103 V.42 and MNP Class 2 to 4 V.42bis and MNP Class 2 to 5 |
| Поддерживаемые протоколы передачи факсов: | - V.17 (14400 bps FAX) - V.29 (9600 bps FAX) - V.27ter (4800 bps FAX) |
| Операционные системы | - Windows 95, 95 OSR2, 98 - Windows NT 3.x, 4.x - Windows 3.x - Novell NetWare Client - Microsoft LAN Manager - Artisoft LANtastic - IBM LAN Support - DOS |
| Сетевые драйверы | - NE-2000 Compatible - FTP - TCP/IP - NDIS 2.x, 3.x - Packet Driver - Banyan VINES |
| Энергопотребление | Факс-модем: 640 mВт Модем + LAN : 860 mВт Режим сна: 80 mВт |
| Габариты | 85.6 x 54 x 5 мм |
| Вес | 82г |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -20 – 60 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DFM-560TXD | PCMCIA карта с аналоговым факс-модемом совмещенная с сетевым адаптером 10/100 Fast Ethernet для PCMCIA c непосредственным портом |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России