| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Межсетевой экран c поддержкой VPN для сетей SOHO DFL-600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание D-Link DFL-600 легко развертываемый, аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN, разработанный для сетей малых предприятий, рабочих групп и отделов, требующих наилучшего соотношения цена/производительность. Это устройство является мощным решением по обеспечению безопасности, которое предоставляет интегрированные функции NAT, межсетевого экрана, защиту от атак DoS и поддержку VPN. Внутри компактного, легко размещающегося корпуса, межсетевой экран VPN DFL-600 имеет 1 порт WAN, 4 порта LAN, которые исключают необходимость в использовании внешнего концентратора или коммутатора и порт DMZ для поддержки локальных почтовых,Web и FTP серверов. Благодаря интуитивно понятному Web-интерфейсу управления и простоте процесса, мастер установки D-Link позволит пользователям выполнить настройку устройства за несколько минут. Многофункциональное устройство обеспечения безопасности DFL-600 является эффективным межсетевым экраном с поддержкой VPN для малого и среднего бизнеса, т.к. обеспечивает поддержку технологии Stateful Packet Inspection (SPI), обнаружения и блокировки вторгающихся пакетов, VPN, физического порта DMZ, multiple-mapped Ips и множества виртуальных серверов, т.е. всего, что обычно можно найти в межсетевых экранах уровня предприятия. DFL-600 легко подключает ваш офис к кабельному или DSL модему, через порт 10/100BASE-TX WAN. ### Надежная защита от атак хакеров DFL-600 имеет расширенные функции обеспечения безопасности, которые обычно отсутствуют в резидентных шлюзах. Он защищает сеть от атак Denial of Service (DoS) и обеспечивает стабильность работы сети посредством анализа содержимого пакетов (Stateful Packet Inspection). Устройство может обнаруживать атаки хакеров и отбрасывать вторгающиеся пакеты, предотвращая их проникновение в сеть. DFL-600 защищает сеть от таких атак как SYN Flood, Ping of Death, Spoof, Tear Drop, ICMP Flood, UDP Flood и т.д. Его можно настроить на протоколирование этих атак, определение IP адреса, с которого велась атака и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте, также можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP адресов. ## Поддержка высокопроизводительных VPN туннелей на основе IPSec DFL-600 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-600 использует шифрование DES, 3DES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован с DFL-600 к удаленному офису для целостной передачи потока данных между двух точек для мобильных пользователей использующих шифрование triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN могут быть легко созданы без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE). Списки управления доступом (ACL) Блокирование URL - это одна из основных функций, поддерживаемых DFL-600. Она позволяет ограничивать доступ к нежелательным ресурсам Интернет. Лог-файлы Интернет трафика, предупреждения об атаках из Интернет и уведомления об использовании ресурсов Интернет сохраняются и могут быть отправлены в виде отчета по электронной почте. DFL-600 поддерживает аутентификацию Radius. Таким образом, можно использовать существующий сервер Radius и информацию о пользователях. Он также поддерживает аутентификацию на основе сертификатов X.509, используя набор PKIX-совместимых сертификатов и стандартов проверки полномочий (*). (*)Функция X.509 будет доступна в следующей версии ПО. ### Уведомление по электронной почте Сетевые администраторы могут задать набор почтовых адресов (e-mail) для получения предупреждающих сообщений от DFL-600. При обнаружении попытки вторжения, DFL-600 запротоколирует ее и отправит предупреждающее сообщение на адрес электронной почты. Администратор может проверить лог-файл на маршрутизаторе, чтобы выяснить, что произошло. Выделенный порт DMZ и встроенный 3-х портовый коммутатор Fast Ethernet DFL-600 имеет 3 10/100BASE-TX порта LAN с автоопрежделением, которые подключаются к внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. На DFL-600 можно создать дополнительный порт DMZ, назначив любой из 3-х портов LAN портом DMZ. Функция DMZ очень полезна, т.к. уменьшает количество трафика от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном. ##### Простота установки DFL-600 имеет удобный Web- интерфейс управления с защитой паролем, доступ к которому можно получить с любого компьютера с браузером. Более того, правила работы с входящим и выходящим потоком данных межсетевого экрана наряду с другими параметрами конфигурации устройства полностью задаются средствами Web -интерфейса. |  | # Характеристики Порт WAN - 10/100BASE-TX порт - Поддержка автосогласования NWay Порты LAN - 3 10/100BASE-TX LAN порта - 1 10/100BASE-TX DMZ порт - Авто MDI/MDIX, автосогласование NWay для всех портов Кнопка сброса Сброс установок к настройкам по умолчанию Память - SDRAM: 32Mбайт - Flash: 8Mбайт ПоддержкаVPN - L2TP/PPTP/IPSec tunneling - L2TP/PPTP/IPSec pass-through Алгоритмы хеширования - ESP-MD5/AH-MD5 - RSP-SHA1/AH-SHA1 Алгоритмы шифрования - DES/3DES - AES * * Функция AES будет доступна в следующей версии ПО. Управление ключами - Вручную - Internet Key Exchange (IKE) - Internet Security Association и Key Management Protocol (ISAKMP) Механизмы аутентификации/PKI * - Возможность аутентификации в локальной базе до 250 пользователей - Поддержка аутентификации RADIUS (RADIUS клиент) - Поддержка аутентификации на основе сертификатов X.509 - X.509 Public Key Infrastructure Certificate и CRL Profile (RFC 2489) - X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management Protocols (RFC 2510) - X.509 Certificate Request Message Format (RFC 2511) - X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol (OCSP) (RFC 2560) - Certificate Management Messages over CMS (RFC 2797) * Функция аутентификации будет доступна в следующей версии ПО. Функции и протоколы - Статическая маршрутизация - Динамическая маршрутизация * - RIP-1, RIP-2 * - IP Multicast * - UDP, TCP, ICMP, ARP * Динамическая маршрутизация (RIP-1, RIP-2, IP multicast) будет доступна в следующей версии ПО. Функции межсетевого экрана - На основе Интернет-шлюза - NAT/NAPT NAT ALG - Стек протокола H.323 - File Transfer Protocol (FTP) - Session Initiation Protocol (SIP) * - Session Description Protocol (SDP) - Real-Time Transport Protocol (RTP) - Internet Relay Chat (IRC) - Multiple Gaming Protocol - NetMeeting 3/ 2.0 Video/Audio receive/send - ICQ: Chat and File Send * Функция SIP будет доступна в следующей версии ПО. Stateful Packet Inspection (SPI) - IP адрес и номер порта - Счетчик пакетов и байтов - Номер последовательности и подтверждения - Временной штамп - История изменения нагрузки - Динамическое связывание Количество политик (Policy) - Port Filter Rules: 60 - IP Range Filter: 20 - MAC Filter Rules: 16 - Domain Filter Rules: 30 Denial of Service (DOS) - SYN Flooding - TCP Hijacking - LAND Attack - WinNuke/OOBNuke - Christmas Tree SYN/FIN (Jackal) - SYN / FIN (zero-sized DNS zone payload) - BackOffice (UDP 31337) - NetBus - Smurf - Tear Drop - ICMP Flooding - Trojan Horse - UDP Flooding - UDP Scan - ARP Attack Блокировка пользователей (Номер блокируемого порта по умолчанию для каждого сервера) - NNTP сервер -- TCP Порт(ы): 119 - SMTP сервер -- TCP Порт(ы) - 25 - POP3 сервер -- TCP Порт(ы): 110, 995 - Quake 3 сервер -- UDP Порт(ы): 27960 - IMAP сервер -- TCP Порт(ы): 143, 220, 585, 993 - FTP сервер (только активный режим) -- TCP Порт(ы): 20, 21 - SSH сервер -- TCP Порт(ы): 22 - Telnet сервер - HTTP сервер Настройка и управление - IP управление - DHCP сервер/клиент - PPPoE для DSL - UPnP * * Функция UPnP будет доступна в следующей версии ПО. Система - Системные лог-файлы - Резервное копирование ПО - Уведомление по E-mail * - Удаленное управление через порт WAN - Simple Network Time Protocol (SNTP) * Функция будет доступна в следующей версии ПО Интерфейсы конфигурирования - Web—интерфейс управления (через web браузер) - Обновление ПО через Web Индикаторы диагностики - Power (на устройство) - Link/Act (порт WAN ) - Link/Act (на внутренний порт LAN) Размер 234 (W) x 161 (D) x 35 (H) мм Вес 500 г. Питание - 5В переменного тока 2.5A - Через внешний адаптер питания Рабочая температура 0 до 45 C Температура хранения -25 до 55 C Влажность хранения От 10% до 90% без образования конденсата Рабочая влажность От 10% до 95% без образования конденсата |  |
|  |  | ## Информация для заказа DFL-600 Межсетевой экран с поддержкой VPN 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX WAN 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX DMZ 3 порта встроенного коммутатора RJ-45 10/100BASE-TX |  |