#### Page1

Данное устройство может быть настроено с использованием любого Интернет-браузера, например Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.3.

4-портовый межсетевой экран Ethernet с функцией VPN

# Перед тем, как начать

1. Купив этот межсетевой экран для разделения высокоскоростного доступа в Интернет с другими компьютерами, необходимо иметь DSL  или кабельный модем на основе Ethernet и получить учетную запись у провайдера Интернет (ISP).

2. Лучше использовать тот же компьютер, к которому подключен Ваш модем для конфигурирования межсетевого экрана DFL-80. DFL-80 может работать как DHCP север и назначать IP адреса устройствам сети. Обратитесь к приложению в конце руководства по быстрой установке или руководству пользователя на CD-ROM для  получения дополнительной информации о настройке автоматического получения адаптером IP адреса.

## Проверьте содержимое комплекта

### 4-портовый межсетевой экран Ethernet с функцией VPN DFL-80

CD-ROM (содержит руководство пользователя и гарантию)

Ethernet («прямой») кабель

Блок питания 5V DC

Если чего-либо из вышеназванного не хватает, обратитесь к  вашему поставщику.

Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

#### Page2

# Подключение межсетевого экрана DFL-80 к сети

A.	Сначала подключите источник питания к гнезду на задней панели DFL-80 и затем подключите адаптер питания к электрической розетке. Индикатор питания Power загорится, что говорит о нормальной работе устройства.

B. 	1. Отключите кабельный или DSL модем; некоторые устройства могут не  иметь выключателей питания и потребуют отключения адаптера питания. Теперь необходимо включить DFL-80, кабельный / DSL модем должен быть отключен.

2. Кабельный/ DSL модем (Выключен) – DFL-80 (Включен)

Подсоединить кабель Ethernet к разъему Ethernet, расположенному на кабельном / DSL модеме. После надежного подключения кабеля Ethernet, включите питание кабельного / DSL модема.

3. Кабельный/ DSL модем (Включен) – DFL-80 (Включен)

Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт EXTERNAL PORT на задней панели DFL-80. Индикатор EXTERNAL загорится, показывая правильность подключения. Если индикатор EXTERNAL не загорелся, вернитесь к шагу B и повторите инструкции.

C. 	Подключите кабель Ethernet в порт 1 LAN на задней панели DFL-80 и в свободный порт Ethernet сетевого адаптера компьютера, который будет использоваться для настройки DFL-80. Индикатор для порта 1 LAN загорится, показывая правильность подключения. (Примечание: Порты LAN на DFL-80 поддерживают автоматическое определение полярности Auto-MDI/MDIX.  Это означает, что для подключения портов LAN можно использовать прямой и кроссовый тип кабеля.)

- Порт DMZ используется для подключения к DMZ сети, в которой имеются сетевые серверы.

D. Порт DMZ 
Используется для подключения к сетевым серверам.

B. Порт EXTERNAL PORT
Для подключения к кабельному или  DSL модему с помощью кабеля Ethernet

- Гнездо Питания.

Кнопка «Сброс»
Нажатие на нее сбросит межсетевой экран к заводским установкам.

C. Порты LAN  Для подключения компьютеров или сетевых устройств к локальной сети.

#### Page3

# Перезагрузите компьютер

# Подключите дополнительный компьютер к DFL-80

Используя дополнительный кабель Ethernet (CAT5 UTP) , подключите компьютеры с адаптерами Ethernet к оставшимся портам Ethernet LAN на задней панели DFL-80

Индикаторы LOCAL NETWORK – постоянный цвет на порте говорит о подключение компьютеров с адаптерами Ethernet к портам 1-4. Индикатор мигает во время передачи данных.

Индикатор External – постоянный цвет говорит о подключение к порту WAN . Индикатор мигает во время передачи данных.

Индикатор POWER– постоянный цвет говорит о правильном подключении питания.

Индикатор DMZ постоянный цвет говорит о подключение к порту DMZ. Индикатор мигает во время передачи данных.

### Page4

После прохождения всех шагов, описанных в этом руководстве по быстрой установке, Ваше подключение к сети должно выглядеть, как показано на рисунке:

# Использование мастера установки

Откройте Ваш Web браузер и наберите “http://192.168.1.1”в поле для URL адреса. Далее нажмите Enter или Return.

Появится окно регистрации.

Введите “admin” в поле username и “admin” в качестве пароля.

Нажмите OK

#### Page5

Использование мастера установки (продолжение)

После регистрации, появится окно Home.

Нажмите Setup Wizard

Появится следующий экран.

Нажмите Next

Установите новый пароль. Здесь можно установить новый пароль для  учетной записи  Admin

Нажмите Next

#### Page6

Использование мастера установки (продолжение)

Выберите часовой пояс исходя из времени GMT. Нажмите Assist для выбора часовогопояса из доступных вариантов.

Выбор типа Интернет - соединения (WAN).  Выберите тип подключения к Интернет вашей сети. Если Вы не уверены, какую установку выбрать, пожалуйста, свяжитесь со своим провайдером Интернет.

Page7

Если вы выбрали Dynamic IP Address, появится этот экран:  (Используется в основном для кабельных сервисов Интернет)

Нажмите кнопку “Clone MAC Address” для автоматического копирования MAC адреса сетевого адаптера вашего компьютера. Вы также можете указать МАС адрес вручную.

Установка должна выполняться на компьютере, который зарегистрирован в сети провайдера Интернет.

Нажмите Next

Пожалуйста, перейдете к последней части шага 4, Set Outgoing Policy.

Если ваш провайдер требует использовать Static IP Address, и выбрана эта опция, появится этот экран:

Введите информацию о IP адресе, полученную от повайдера Интернет. Необходимо заполнить все требуемые поля.

#### Page8

Если ваш провайдер использует PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), и выбрана эта опция, появится этот экран: (Используется в основном для DSL  сервисов Интернет.)

Пожалуйста, удалите любой клиент PPPoE , установленный на вашем компьютере.

Введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером Интернет.

Set Outgoing Policy.  Выберите тип подключения к Интернет вашей сети.

Убедитесь, что выбрана опция Any Services.

#### Page9

# Установка завершена!

Нажмите Restart

Пожалуйста подождите пока DFL-80 сохранит изменения и перезагрузится. После перезагрузки DFL-80, Вы сможете вернуться на главную web страницу.

Page10

Проверка подключения к Интернет.

Вы вернетесь на главную web страницу.

Нажмите для выхода

Перезапустите Web-браузер (Internet Explorer или Netscape Navigator), свяжитесь с любимым Web-сайтом  для тестирования подключения к Интернет.

За дополнительной информацией, обратитесь к руководству пользователя на CD.

Page11

Приложение

Для подключения к сети, убедитесь, что сетевой адаптер компьютера правильно настроен. Ниже показана настройка сетевого адаптера для автоматического получения IP адреса от DFL-80.

Для Microsoft Windows XP:

Следуйте Пуск > правый клик мышью на Соседи по сети > выбрать Свойства > двойной щелчок на Сетевые подключения связанные с адаптером Ethernet (например, D-Link DFE-530TX+).

Нажмите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Свойства

Выберите Использовать следующий IP адрес

Нажмите OK

Перезагрузите компьютер (если необходимо)

#### Page12

Для Apple Macintosh OS X:

Следуйте the Apple Menu и Выберите System Preferences.

Нажмите на Network

Выберите Built-in Ethernet в меню Show

Выберите Using DHCP в меню Configure

Нажмите Apply Now

Появятся IP адрес, маска подсети, IP адрес шлюза адаптера Ethernet компьютера.

Page13

Приложение (продолжение)

Этот пример демонстрирует, как создать виртуальную частную сеть Virtual Private Network (VPN) между удаленными офисами через Интернет. Политика VPN будет использовать IPSec для безопасного приема/передачи зашифрованной информации через Интернет. В этом примере будет показано создание простого туннеля  VPN  между двумя DFL-80. Два удаленных офиса в примере называются Site A и Site B. Оба межсетевых экрана должны быть уже установлены и способны взаимодействовать друг с другом.

Site A

Site B

Пожалуйста, отметьте различие IP адресов для каждого офиса.

Начнем конфигурацию с DFL-80, расположенного на Site A . Запустите Web-интерфейс конфигурирования.  Как только он загрузится, перейдите в меню VPN. Сейчас вы должны находиться в  VPN>Autokey

Нажмите New Entry

#### Page14

IP адреса, указанные для Site A и Site B приведены для примера.

Заполните соответствующую информацию для Site A.

Name (Название): Site_A

From Source (от источника): Internal

Subnet/Mask (подсеть/маска):

192.168.10.0/255.255.255.0

Remote Gateway – Fixed ( удаленный шлюз-фиксированный)

IP: 192.170.0.200

Subnet/Mask (подсеть/маска):

192.168.20.0/255.255.255.0

Authentication Method (метод аутентификации):

Preshare

Preshare Key (предварительный общий ключ): 123456

Encapsulation (инкапсуляция): Encryption

(ESP)

Нажмите OK

Ключ 123456 в поле предварительного общего ключа указан в качестве примера, введите в этом поле реальное значение. Помните, что оба офиса требуют установки одного и того же значения ключа.

Здесь должна быть показана политика, созданная для Site A. Установка для Site A завершена, переходим к настройке DFL-80, установленного на Site B. Выполните шаги, описанные выше для Site A , чтобы создать политику VPN. Пожалуйста, измените соответствующую информацию IP.

##### Page15

Заполните соответствующую информацию для B

Name: Site_B

From Source: Internal

Subnet/Mask:

192.168.20.0/255.255.255.0

Remote Gateway – Fixed IP:

192.170.0.100

Subnet/Mask:

192.168.10.0/255.255.255.0

Authentication Method:

Preshare

Preshare Key: 123456

Encapsulation: Encryption (ESP)

Здесь должна быть показана политика, созданная для Site B. После создания политик VPN для обоих удаленных офисов, нажмите Connect на обоих офисах, для разрешения политики VPN . Оба удаленных офиса будут аутентифицированы и статус VPN должен установиться в Connected. Наши поздравления, Вы создали простой туннель IPSec VPN . Site A и Site B теперь должны взаимодействовать друг с другом через Интернет по безопасному соединению. Весь IP трафик от обоих офисов теперь шифруется с помощью протокола шифрования 168-bit 3DES.