Межсетевой экран c поддержкой VPN для сетей предприятий

D-Link DFL-900 - аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN, который является экономически эффективным решением проблемы безопасности, обеспечивая полноценную защиту сети, высокую производительность и надежность. Данный межсетевой экран/маршрутизатор VPN является идеальной системой по обеспечению безопасности сетей уровня предприятия, предлагая надежную защиту от внешних вторжений, поддержку VPN (Virtual Private Network) и простоту управление.

##### Защита межсетевым экраном

Межсетевой экран DFL-900 предоставляет широкий спектр функций защиты от внешних атак и обеспечения безопасности, которые включают аутентификацию пользователей, настройку политики безопасности и Virtual Server Mapping. DFL-900 обеспечивает NAT трансляцию IP-адресов внутренней частной сети в IP-адреса общедоступной сети.

##### Проверка содержимого пакетов

В качестве одной из функций межсетевого экрана, DFL-900 обеспечивает фильтрацию потенциально опасных кодов, встроенных в Web-страницы, удаляя объекты ActiveX, Java, JavaScript и другие потенциальные угрозы.

##### Надежная защита от атак хакеров

Межсетевой экран DFL-900 защищает сеть от атак Denial of Service (DoS) и обеспечивает стабильность работы сети посредством анализа содержимого пакетов (Stateful Packet Inspection, SPI). Устройство может обнаруживать атаки хакеров и отбрасывать вредоносные пакеты, предотвращая их проникновение в сеть.

DFL-900 защищает сеть от таких атак как SYN Flood, Ping of Death, Spoof, Tear Drop, ICMP Flood, UDP Flood и т.д. Его можно настроить на протоколирование этих атак, определение IP-адреса источника атаки и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте. Помимо этого можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP-адресов.

##### VPN туннели между сетями и  удаленными мобильными пользователями

DFL-900 поддерживает функции VPN, включая IPSec и безопасность ESP в режиме туннеля. DFL-900 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-900 использует надежное шифрование DES, 3DES, AES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован от DFL-900 к удаленному офису или мобильному пользователю для надежной передачи потока данных с использованием шифрования triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN может быть легко создано без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE).

Управление доступом

Доступ для управления к DFL-900 может быть настроен как из внутренней защищенной сети, так и из внешней сети Интернет. DFL-900 содержит внутреннюю базу данных для аутентификации пользователей обращающихся к различным сервисам. Для организации к ним общественного доступа DFL-900 устанавливает связь между внешними IP-адресами и информационными серверами внутренней сети. Помимо этого, используя систему задания шаблонов URL, можно ограничить доступ к определенным Web-сайтам.

##### Планирование политик безопасности

Политики межсетевой защиты могут применяться в соответствии с расписанием, составленным для различных дней/недель/месяцев и для однократного или периодического использования.

##### Аппаратное ускорение

DFL-900 использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрования VPN, что разгружает центральный процессор.

##### 1 DMZ порт, 1 защищенный порт LAN

DFL-900 имеет один 10/100BASE-TX порт LAN с автоопределением режима работы для подключения внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. Функция DMZ очень полезна, т.к. снижает трафик от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном.

##### Управление

DFL-900 имеет удобный Web-интерфейс управления. Для соединения с управляющим терминалом во внутренней корпоративной сети или в удаленном офисе используется безопасное соединение SSL. Помимо этого, для локального управления DFL-900 можно использовать последовательный порт RS-232.

Основные характеристики

- Защита межсетевым экраном с фильтрацией  содержимого пакетов

- Функция VPN с шифрованием данных/аутентификацией IPSec, VPN туннели и поддержка VPN pass-through

- Быстрое аппаратное шифрование и дешифрование VPN

- До 100 VPN туннелей, 10 000 параллельных сессий, 1000 настраиваемых правил, 256 расписаний их применения

- 3 порта 10/100BASE-TX: 1 WAN, 1 LAN, 1 выделенный DMZ

- Безопасное управление системой через VPN туннель на интерфейсе

- Управление полосой пропускания для сеанса связи в VPN туннеле

- Аутентификация пользователей/управление доступом

- Расписание применения политик безопасности/ «родительский контроль» и блокирование URL/доменов

- Web-интерфейс управления и удаленное управление через Web-браузер

- Обновление ПО через браузер

Производительность и возможности

Параллельные сессии

300 000 макс.

Открытие новых сессий за секунду

4 000 макс.

Пропускная способность межсетевого экрана

100 Мбит/с

Пропускная способность при шифровании 3DES

60 Мбит/с

Количество политик безопасности

1 000 макс.

Расписаний применения политик безопасности

256 макс.

Количество VPN туннелей

1 000 макс.

Аппаратура

Интерфейсы

3 10/100BASE-TX порта (1 LAN, 1 WAN, 1 DMZ)

SDRAM

256 МБ

FLASH память

32 MБайт

Консольный порт

DB-9 RS-232 (асинхронный последовательный DTE)

Индикаторы диагностики

- На устройство: Power

- На порт Ethernet: Speed 100 Mbps, 10 Mbps, Link/Act

Программное обеспечение

Режимы работы

- Режим Transparent *

- Режим NAT/Route

Stateful Packet Inspection (SPI)

- IP-адрес и номер порта

- Счетчик пакетов и байтов

- Номер последовательности и подтверждения

- Временной штамп

- История изменения нагрузки

- Динамическое связывание

Denial of Service (DOS) атаки

- IP Source Routing

- IP Spoofing

- SYN Flooding

- ICMP Flood

- UDP Flood

- LAND Attack

- Address sweep attack

- Tear drop attack

- Winnuke attack

- Port scan attack

- Ping of death

Network Address Translation (NAT) (на порт)

- PAT

- NAT через IPSec

Проверка содержимого пакетов

- Динамическая фильтрация URL

- Блокирование HTTP URL: по ключевому слову/полному URL *

- Проверка содержимого HTTP: блокирование URL, объектов Java, JavaScript, ActiveX, Cookie

- Proxy для приложений: POP3, SMTP, FTP

- Назначение IP-адреса: статическое, клиент PPPoE для порта WAN, клиент DHCP для порта WAN, сервер DHCP для порта LAN, DHCP relay

IDS (Intrusion Detection System)

- Модель NIDS

- Определение домена атаки

- Уведомление об атаке (через электронную почту)

- Протоколирование и отчет

Virtual Private Network (VPN)

- VPN туннель между офисами

- VPN туннель между офисом и клиентом

Управление ключами VPN

- ISAKMP/Oakley (IKE) *

- SKIP *

Шифрование данных VPN

- DES (56-бит)

- 3DES (128-бит)

- AES *

- PKI (X.509) *

Протоколы VPN туннелирования

- Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

- Layer 2 Tunneling Protocol

- IPSec

Аутентификация VPN IPSec

- MD5

- SHA-1

- Запросы сертификата PKI (PKCS 7 и PKCS 10) *

- Automated certificated enrollment (SCEP) *

- Online certificate status protocol (OCSP) *

Аутентификация пользователей через межсетевой экран и VPN

- Встроенная (внутренняя) база данных (до 1500 пользователей) *

- Клиент RADIUS *

- Клиент RSA SecureID *

- Клиент LDAP *

- Аутентификация через сервер RADIUS *

- Аутентификация XAUTH VPN *

- Аутентификация на основе Web

Управление полосой пропускания

- Выделение гарантированной полосы пропускания

- Выделение максимальной полосы пропускания

- Загрузка полосы пропускания по приоритету

- Обработка кода типа сервиса DiffServ *

Протоколы маршрутизации

- RIP-1, RIP-2

- OSPF *

Сетевые протоколы

- TCP/IP

- UDP

- ARP

- ICMP

Управление

- SNMP v1, v2

- HTTP

- Клиент TFTP

- Telnet

- Интерфейс командной строки (CLI) *

- Защищенная командная оболочка (SSH v1.5) *

Протоколирование и мониторинг

- Графическое отображение накопленной статистики *

- Протоколирование фильтрации: регистрация отклоненных внутренних и внешних запросов на соединение

- Протоколирование сеансов связи: регистрация создания и разрыва соединения

- Предупреждения/уведомления при обнаружении атак: запись информации о внешней атаке

- Протоколирование аутентификации пользователей: регистрация момента аутентификации пользователя через межсетевой экран

- Протоколирование доступа через Web

- Таблица DHCP

- Протоколирование системы

- Протоколирование ошибок

- Протоколирование электронной почты

- Мониторинг VPN туннелей

- Протоколирование событий и система предупреждений

* Функции будут доступны в следующей версии ПО

Физические параметры

Питание

Переменный ток 90 - 264 В, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания

Потребляемая мощность

100 Вт

Размеры

425  x 257 x 44 мм (только устройство),

для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1 U

Рабочая температура

0 до 50 C

Температура хранения

-25 до 55 C

Рабочая влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class A

- CE Class A

Безопасность

CSA International

## Информация для заказа

Широкополосный межсетевой экран/VPN маршрутизатор

DFL-900                 1 10/100BASE-TX порт WAN,

1 10/100BASE-TX порт внутренней LAN,

1 10/100BASE-TX порт DMZ

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail:mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru