| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Шлюз контроля доступа для беспроводных сетей DSA-3100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DSA-3100 - это шлюз, построенный на основе технологии Ethernet, специально разработанный для предоставления одновременного широкополосного доступа к Интернет пользователям публичной и частной беспроводной сети, при этом шлюз отделяет и защищает частную сеть от общедоступной сети. При подключении беспроводной точки доступа D-Link к DSA-3100, получается зона беспроводного доступа. Подключив к DSA-3100 коммутатор D-Link, компьютеры и принтеры удаленного офиса, компании смогут совместно использовать одно и то же широкополосное соединение. DSA-3100 - поддерживает систему контроля доступа к сети (Network Access Control System, NACS), которая интеллектуально управляет аутентификацией, авторизацией и учетом (Authentication, Authorization and Accounting, AAA) всех пользователей сети. Шлюз позволяет разместить до 250 учетных записей в своей внутренней базе данных и поддерживает до 50 одновременно работающих пользователей. DSA-3100 также поддерживает POP3, RADIUS и внутреннюю аутентификацию LDAP для больших масштабируемых зон доступа. Другие характеристики включают: IP plug and play, управление полосой пропускания пользователей, усиление политики безопасности сети, настраиваемый пользователем таймер, Web-интерфейс для регистрации/выхода из системы, мониторинг трафика в режиме реального времени, перенаправление URL. Эти функции позволяют организации использовать ряд различных способов конфигурирования (как бесплатного или платного сервиса) и управления зоной доступа. DSA-3100 имеет встроенный DHCP сервер и высокоскоростную систему маршрутизации, Web-интерфейс управления с защитой SSL для безопасной и быстрой настройки устройства. Конфигурирование устройства также возможно через консольный порт RS-232. Для предотвращения нежелательного вторжения из Интернет, DSA-3100 имеет встроенный Security Firewall с защитой от атак типа Denial of Service (DoS). Благодаря наличию в DSA-3100 функций IP PnP (Plug and Play) и IP/port redirection, пользователям, при подключении к зоне доступа не требуется изменять настройки компьютеров для отсылки или приема почтовых сообщений или доступа к Интернет. В течение всего несколько минут ваша организация сможет создать зону беспроводного общественного доступа, сохраняя при этом частную сеть, которая не будет видна извне. Вне зависимости от размера и профиля компании, DSA-3100 совместно с точкой доступа или коммутатором является лучшим выбором для быстрого создания раздельных зон публичного и частного доступа. |  | # Характеристики - Одновременное создание частной и публичной сети - Встроенный DHCP сервер и расширенные функции межсетевого экрана - Поддержка RADIUS/LDAP/POP3 - Размещение до 250-ти учетных записей пользователей во внутренней базе данных - Поддержка одновременной работы до 50-ти пользователей - Простота и безопасность управления. Интерфейсы - 1 порт 10/100Mбит/с WAN - 1 порт 10/100Mбит/с LАN (частная сеть) - 1 порт 10/100Mбит/с Authentication (публичная сеть) - 1 RS-232 последовательный консольный порт Поддержка протоколов - TCP/IP - UDP - NAT/NAPT - DHCP client/server - DNS - POP3 - LDAP - RADIUS - HTTP - HTTPS Расширенные функции межсетевого экрана - Встроенный NAT - Управление доступом на основе IP - Защита от атак Denial of Service (DoS) - Фильтрация МАС-адресов Индикаторы - Power - WAN-порт - LАN- порт (частная сеть) - Authentication-порт (зона доступа) Питание 5В/3A постоянного тока (От сети переменного тока через внешний адаптер питания) Размер 45 x 163 x 215 мм Рабочая температура 0 до 50 C Температура хранения -25 до 55 C Сертификаты EMI - FCC Class A - CE Class A - VCCI Class A - C-Tick Безопасность - UL - CSA - TUV/GS - T-Mark |  |
|  |  | ## Информация для заказа DSA-3100 Шлюз контроля доступа для общедоступных беспроводных сетей |  |