| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DHN-1000

Мост HomePNA 2.0 – 10/100 Ethernet

| DHN-1000 - это мост между сетями HomePNA 2.0 и 10/100 Мбит/сек Ethernet/Fast Ethernet. Он имеет один разъем RJ-11 для подключения к сети стандарта HomePNA 2.0 или 1.0 или напрямую к интерфейсной плате и один разъем RJ-45 с автоопределением скорости для подключения к сети Ethernet. Он обеспечивает передачу данных между устройствами в сетях Ethernet и Home PNA. Мост DHN-1000 предназначен для провайдеров сетевых услуг, пользователей и менеджеров, для использования дома, для бизнеса и образования. Используя имеющуюся телефонную проводку легко обеспечить доступ к ADSL или кабельному модему, маршрутизатору, сетевому принтеру или серверу. |  |
| --- | --- |

В DHN-1000 установлен 80-МГц процессор для преобразования сигналов. По интерфейсу RJ-11 устройство автоматически выбирает максимально возможную скорость передачи исходя из стандартов и состояния кабельной проводки. Как устройство второго уровня, DHN-1000 не зависит от сетевых протоколов и приложений, используя лишь физические адреса устройств в сети (МАС-адреса) для построения таблиц маршрутизации. Стандартная фильтрация используется для изолирования домена коллизий, предотвращая передачу ненужных данных из сети в сеть для увеличения производительности обоих сегментов сети.

При типичном использовании DHN-1000 позволяет пользователям дома или офиса связываться по телефонной сети с ADSL или кабельным модемом и сетевыми устройствами стандарта Ethernet. Установка сети HomePNA проста и не требует дополнительных вложений средств на проводку кабелей (а иногда это вообще невозможно по технологическим причинам). В соответствии со стандартами HomePNA 2.0 и 1.0 не вносится никаких помех в работу телефона и DSL-оборудования. Все индикаторы, расположенные на лицевой панели, дают полную информацию о состоянии устройства и наличии трафика.

##### Технические параметры

| Порты: | Два RJ-11 (HomePNA 2.0) RJ-45 10BaseT/100BaseTX |
| --- | --- |
| Сетевые стандарты: | HomePNA 1.0 HomePNA 2.0 IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Скорость: | HomePNA 1.0 - 1Мб HomePNA 2.0 - 10Мб 10BaseT - 10Мб 100BaseTX - 100Мб Автоопределение |
| Шина: | PCI 2.1 (Bus Master) |
| Светодиодные индикаторы | Link TX/RX |
| Питание |  |
| Габариты |  |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 10% - 90% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DHN-1000/E | Мост HomePNA 2.0 – 10/100 Ethernet с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |