| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DHN-1014

Неуправляемый 12-портовый коммутатор HomePNA 1.0 с двумя портами Fast Ethernet

| Основные характеристики - 12x портов 1Мбит/с стандарта HomePNA 1.0 - для домашних сетей - 2x порта 10/100Мбит/с Ethernet для uplink - Предназначенный для монтажа в 19” стойку корпус - Два совмещенных разъема RJ-11 для каждого порта 1Мбит/с домашних сетей, обеспечивающих соединение по дейзи-цепочке стандартным (прямым) кабелем UTP - Предназначенный для монтажа в 19” стойку корпус - Архитектура фильтрации пакетов «Store-and-forward» - Размер системной памяти - 1Мбайт - Размер таблицы MAC-адресов – 1Кбайт - Прозрачен для всех типов сетевых протоколов |  |
| --- | --- |

Сетевое подключие
- 12 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с

* один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
* другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA

- 2 порта 10/100 Fast Ethernet 
* Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
* Поддерживает режим полного дуплекса
* Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса

#### Индикация

- Система: Power(питание), FAYLTY (ошибки)

- Порты Fast Ethernet: 10/100, Link, Activity

- Порты HomePNA: Link, Activity

Питание и потребление
* Входное напряжение 100 - 240 В, 50/60 Гц

* Встроенный блок питания

* Потребляет максимально 22Вт

Габариты: 441 х 239 х 44 мм

Вес: 2,9кг

Требования к среде

- Рабочие условия:  от 0 до 60 градусов Цельсия

- Условия хранения: от -10 до 65 градусов Цельсия

- Влажность: от 10% до 95% без образования конденсата

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DHN-1014/E | Неуправляемый 12-портовый коммутатор HomePNA 1.0 с двумя портами Fast Ethernet. Имеет встроенный блок питания и поставляется с кабелем под используемый в России тип силовых розеток |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России