| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DHN-1212

Настраиваемый 12-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с одним портом Fast Ethernet

| Коммутатор HomePNA является сетевым коммутатором с 12 портами 1Mбит/c и одним портом 10/100M Fast Ethernet. Коммутатор HomePNA имеет порты для телефонной проводки, каждый допускает подключение до 25 устройств HomePNA по имеющейся телефонной проводке. Порты Коммутатора HomePNA обеспечивают для сети на телефонной проводке выполняют функцию моста на уровне MAC –адресов протокола Ethernet, соединяя их с сегментами сети Ethernet или Fast Ethernet. Более того, коммутаторы имеют возможность расширения путем соединения двух или большего количества коммутаторов вместе посредством прямого (т.е. не перекрестного) кабеля/ей UTP. |  |
| --- | --- |

Характеристики

- IEEE802.3 для 10BASE-T , IEEE802.3u для 100BASE-TX

- Совместим со стандартом HomePNA 1.0

- 12x портов 1Мбит/с для домашних сетей

- 1x порт 10/100Мбит/с Ethernet для uplink

- Два совмещенных разъема RJ-11 для каждого порта 1Мбит/с домашних сетей, обеспечивающих соединение по дейзи-цепочке стандартным (прямым) кабелем UTP

- Предназначенный для монтажа в 19” стойку корпус

- Простые в использовании средства Windows GUI для локального/удаленного управления

- Локальное/удаленное управление по Telnet

- Архитектура фильтрации пакетов «Store-and-forward»

- Размер системной памяти - 1Мбайт

- Размер таблицы MAC-адресов – 1Кбайт

- Имеет расширенную индикацию

- Прозрачен для всех типов сетевых протоколов

- Встроенный универсальный блок питания  (90~ 240V)

Поддерживаемые стандарты

- IEEE802.3, стандарт 10BASE-T

- IEEE802.3u, стандарт 100BASE-TX

- HomePNA 1.0

Интерфейсы

- 1x порт 10/100M Fast Ethernet

- 12x коммутируемых портов 1Mbps HomePNA

- 2x совмещенных разъема RJ-11 для каждого порта HomePNA

Индикация

- Система: Power(питание), Error (ошибки)

- Порты Fast Ethernet: Speed (10/100), Link, Activity

- Порты HomePNA: Link/Activity

Требования к среде

- Рабочие условия:  от 0 до 60 градусов Цельсия

- Условия хранения: от -10 до 65 градусов Цельсия

- Влажность: от 10% до 95% без образования конденсата

Габариты:

Вес:

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| ### DHN-1212/E | Настраиваемый 12-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с одним портом Fast Ethernet. Имеет встроенный блок питания и поставляется с кабелем под используемый в России тип силовых розеток |

Начало поставок

- Первый квартал 2002 года