| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DHN-2216

Управляемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с одним портом FastEthernet

| Управляемый 14-портовый коммутатор HomePNA позволяет использовать имеющуюся в здании телефонную проводку для передачи данных без нарушения передачи голосовых сообщений. Данные и голос передаются одновременно по одной паре проводов безо всякой их перекладки. Это очень важно для отелей, многоквартирных домов и студенческих общежитий, кампусов и т.д. Коммутатор поддерживает режим концентратора, где каждый из портов напрямую работает только с портами Uplink/Downlink. Этот режим гарантирует, что данные по каждому из портов 1- 14 не видны другим. Более того, это обеспечивает защиту данных пользователей. |  |
| --- | --- |

Управляемый коммутатор HomePNA предназначен для оптимизации потока данных благодаря передачи по портам только предназначенных для них данных, что приводит к сокращению количества «узких мест» в сети. Коммутатор, обладая возможностью самообучения адресам подключенных к нему сетевых устройств, автоматически пере направляет без блокировки потоки данных на заданные порты. Дополнительно Коммутатор имеет полный набор средств сетевого управления: SNMP, Web-браузер, Telnet, графический интерфейс Windows; управления через  локальную консоль. Средства управления позволяют собирать статистику передачи пакетов по каждому из портов, что существенно упрощает реализацию биллинга для операторов. Коммутатор может работать как отдельное устройство или объединяться с другими для обеспечения минимизации стоимости реализации сети.

Характеристики

Сетевое подключие
14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с

- один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
* другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
* Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
* Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA

- 2 порта 10/100 FastEthernet 
* Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
* Поддерживает режим полного дуплекса
* Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса 
* Расширенные возможности автоматической настройки MDIX

- 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления

Функции коммутации и управления
Функции коммутации
* Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах 
* Алгоритм коммутации пакетов «Store and Forward»
* Предотвращение широковещательных штормов
* Размер таблицы MAC-адресов - 8К
* Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN) 
* Пересекающиеся VLAN возможны

Функции управления
* Агент управления SNMP MIB I
* Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows

* Управление через локальную консоль

* Управление через Telnet
* Управление через Web (будет реализовано позднее)
* Список задаваемых/просматриваемых параметров
Активировать/Отключить порт 
Монитор состояния порта
Управление мощностью передаваемого портом сигнала 
Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
Конфигурирование VLAN
Счетчики принимаемых/передаваемых данных

Светодиодные индикаторы
* Каждый порт HomePNA: Link/Act
* Каждый порт FastEthernet: Link/Act, 100M
* Система: Power, Warning

Корпус
* Высота 1U, металлический
* Длина под 19” стойку 
* 1 встроенный вентилятор 40X40 мм

* Габариты:

* Вес:

Питание и потребление
* Входное напряжение 100 - 240 В, 50/60 Гц

* Встроенный блок питания

* Потребляет максимально 22.5Вт

Параметры среды

* Температура хранения: -25 - 55C 
* Рабочая температура: -0 - 50C 
* Влажность: - 5% - 95%, без образования конденсата

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DHN-2216/E | Управляемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с двумя портами FastEthernet. Имеет встроенный блок питания и поставляется с кабелем под используемый в России тип силовых розеток |

Начало поставок

Первый квартал 2002 года