| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DHN-610TX

Совмещенный PCMCIA адаптер HomePNA 1.0 и Fast Ethernet

| Совмещенный адаптер HomePNA 1.0 и Fast Ethernet предназначен для подключения компьютера в сеть HomePNA по имеющейся телефонной проводке или в корпоративную сеть Ethernet . DHN-610TX позволяет воспользоваться всеми преимуществами недорогой в реализации сети HomePNA в рамках дома или малого офиса: - легкий доступ к совместному использованию устройств - совместного использования высокоскоростного подключения к Internet - многопользовательские игры. Каждая стандартная телефонная розетка может быть использована до подключения компьютера, всего их не должно превышать 25 штук. |  |
| --- | --- |

Характеристики

| #### Локальная сеть | - 1M HomePNA 1.0 для домашней сети. - Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX c автоопределением. Поддерживает полу-/полнодуплексный режим. |
| --- | --- |
| Индикация | Индикаторы на внешнем соединителе: 100M, 10M, Phone Line Activity |
| Разъемы внешнего соединетеля | - Два разъема RJ-11 для порта HomePNA: один для сети, другой для подключения телефона - Разъем RJ-45 для Ethernet |
| Интерфейс хоста | Стандарт PC Card Standard , 16-битный интерфейс |
| Питание | Внешний адаптер: вход 100-220В, 50/60 Гц; выход 5В постоянны ток. Потребляемая мощность 2Вт |
| Программная поддержка | - Программа для автоматической установки - Диагностическая программа под DOS - Драйверы для TCP/IP DOS ODI NDIS 2.01 DOS |
| Драйверная поддержка | Windows for Workgroups 3.11, Windows NT 3.5/3.51/4.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME |
| Габариты | 96 x 63 x 24мм |
| Вес | 50г |
| Температура хранения | От –10C до 65C |
| Рабочие температуры | От 0C до 65C |
| Допустимая влажность | 10-90% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DHN-610TX | Совмещенный PCMCIA адаптер HomePNA 1.0 и Fast Ethernet |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России