| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DHN-710

Шлюз HomePNA 1.0 для совместного использования широкополосного доступа

### Подключение к Internet сети малого офиса или домашней сети

| Характеристики - Поддерживает PPPoE - Поддержка VPN (PPTP pass thru) - Расширенная светодиодная индикация - Поддержка большинства Internet –приложений типа Web, ICQ, FTP, Telnet, E-mail, News, NetMeeting, PCAnyWhere, mIRC, CuSeeMe, AoE...... - DHCP сервер, обслуживающий до 256 IP-адресов клиентов - Сетевой экран защищает сеть от хакеров - DHCP клиенты получают глобальный IP-адрес автоматически - Виртуальный сервер - DMZ хост - Расширенная фильтрация пакетов - Статическая маршрутизация - Поддержка Proxy-DNS - Обновление встроенного программного обеспечения через Flash-память - WAN: 10 Мбит/c Ethernet - LAN: 10/100 Мбит/c Ethernet и 1 Мбит/c HomePNA для домашних сетей. |  |
| --- | --- |

Поддерживаемые протоколы

* IP, NAT, ARP, ICMP, DHCP клиент/сервер, PPPoE, PPP, PAP, CHAP

Управление

- Напрямую по последовательному кабелю подключенному к консольному порту

- Через сеть по Telnet

- Через сеть посредством программы под Windows 95/98/NT/2000/ME

| #### Локальная сеть | * Интерфейс 1M HomePNA для локальной сети * Разъем RJ-45 10/100 Base-T Ethernet для подключения к коммутатору или концентратору Ethernet. |
| --- | --- |
| Глобальная сеть | Разъем RJ-45 для подключения по 10Base-T Ethernet оборудования широкополосного доступа |
| Консоль | Разъем DB-9 для конфигурирования и обновления firmware |
| Индикация | Power, Local Link, Local Speed 10/100, Local Full/Half duplex, Global Link, Error |
| Питание | Внешний блок питания 5В, 2.4A постоянный |
| Габариты | 160 x 105.4 x 27 мм |
| Вес | 218г |
| Рабочие температуры и влажность | 0 – 50 C 5% -90% без образования конденсата |
| Температура хранения и влажность | -10 – 55 C 5% -90% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DHN-710/E | Шлюз с портами локальной сети 10/100 Ethernet и HomePNA 1.0 для широкополосного доступа к Интернет сети малого офиса или домашней сети. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России