| Терминалбный адаптер ISDN + аналоговый модем Карта PCMCIA | Модель № DIM-128 |
| --- | --- |
| Данный адаптер PCMCIA обеспечивают двойную функцию для портативного компьютера: (1) работает как терминалбный адаптер ISDN; (2) является аналоговым модемом 56Кбод стандарта V.90. Подключение возможно либо к линии ISDN или обычной линии. Адаптер модет быть использован для передачи данных, факсов или для покдлючения к Интернет. - ISDN. Адаптер поддерживает интерфейс BRI, который включает 2 B канала (56Кбод каждый) и 1 D канал (16Кбод). S/T и U интерфейсы могут быть выбраны. Каждый канал B модет быть использован отдельно для подключения к 2 различным точкам или объединены для удвоения скорости в режиме совмещения (multi-link PPP). Поддерживается набор команд AT, протоколы передачи факсов G3 и G4, программное обеспечение для передачи факсов прилагается. - Модем 56Кбод. Адаптер обеспечивает аппаратные средства для поддержки стандарта V.90 K56flex скорости 56Кбод. Он обеспечивает сжатие данных и коррекцию ошибок согласно V.42bis & MNP 2-5 для обеспечния быстрой и надежной передачи/приема. Поддердивается набор команд AT, программное обеспечение для передачи факсов прилагается. | Преимущества - 1 адаптер для 1го слота PCMCIA с двумя функциями - Подключение портативного компьютера к доступной цифровой линии ISDN или обычной аналоговой. - Высокоскоростная передача данных: ISDN до 128Кбод, аналоговая линия 56Кбод - Высокоскоростное подключение к Интернет - Совместим с большинством операторов ISDN - Удаленный доступ к сети компании для работающих дома пользователей - Прием/передача факсов G3, G4 с компьютеров или факсовых аппаратов - Портативный размер с кредитную карту, может быть всюду с ноутбуком. |