| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DMI-128E/ST, DMI-128E/U

Внешний ISDN адаптер

| Возможности - Асинхронное-Синхронное PPP преобразование - Поддерживается MLPPP для использования полной емкости ISDN 128k - Поддерживается BACP/BOD для динамического выделения требуемой полосы пропускания - Скорость до 230.4k DTE - Выбор сопротивления терминатора (100 Ом) - Два стандартных разъема RJ45 для интерфейса S/T - Два аналоговых порта с разъемами RJ11 - Один порт данных RS232 с разъемом DB9 - Жидкокристаллический дисплей - Световая индикация - Возможность питания от батареек - Программное обеспечение для Win 95/98/NT - Внутренние соединения - Идентификатор звонящего отображается на жидкокристаллическом дисплее - Функции приоритета приема, быстрого набора, блокировки звонка - Протоколы ITU-T V.110, V.120, X.75, X.25 on D - Функция OCN (Open Computer Network) - Функция объединения каналов - Функция программного факса - Выбор типа переключения - Контроль потока: аппаратный CTS/RTS, программный XON/XOFF - Дополнительные сетевые сервисы - Внутренние дополнительные сервисы - Простая настройка с помощью клавиатуры телефонного аппарата |  |
| --- | --- |

##### Технические параметры

| Каналы : | 2В + D стандартные каналы (BRI) |
| --- | --- |
| Порт данных: | - 1 порт (соединитель DB-9) - Автоопределение скорости - Скорость соединения (Асинхронная: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4Kbps) - Аппаратный контроль потока RTS/CTS - Программный контроль потока XON/XOFF |
| Аналоговый порт: | - 2 аналоговых порта - соединитель RJ11 - протокол ITU-T G.711 a-law/u-law - набор DTMF |
| Функции для сопровождения | - - Самотестирование при запуске - Flash EPROM для программного обновления - Минимум операций - Заводские установки - Установки пользователей в энергонезависимой памяти - Работа от батареек |
| S/T интерфейс (также доступен U интерфейс) | - Стандарт ITU-T I.430 - 4-проводная медная линия - AMI линейное кодирование - 2 разъема RJ45 - Переключение сопротивления терминатора (100 Ом или нет) |
| Соединение | - Точка - к - точке - Точка - к - множеству точек |
| Протоколы | - V.110 - V.120 - PPP - ML-PPP - X.75 - X.25 on D-channel - RVSCOM программный факс - 128K объединение каналов - BACP/BOD |
| Коммутация | - National ISDN (NI-1,NI-2) - AT&T 5ESS CUSTOM - Nortel DMS 100 CUSTOM - Japan INS64 - Euro ISDN (EDSS1) - Germany 1TR6 - France VN3 - Australian TS-013 |
| Поддерживаемые сервисы | - Внутренние коммуникации - Дополнительные сетевые сервисы - Ожидание звонка - Передача звонка - Конференция для троих участников - Перенаправление звонков - Дополнительные внутренние сервисы - Ожидание звонка - Переадресация звонка - Конференция для троих участников |
| Индикаторы | - PW: Индикатор питания - ER: Готовность DTE - DA: Передача/Прием данных |
| Индикационная панель | - Индикационная панель 2х10 символов - 5 значков |
| Питание | - 230В, 50-60 Гц - 6х А3 батареек |
| Габариты | 55мм x 170мм x 130мм |
| Вес | 0,8кг. |
| Рабочая температура | 0 – 40 °C |
| Температура хранения | -10 – 50 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DMI-128E/ST | Внешний терминальный адаптер ISDN с интерфейсом S/T. Комплектуется встроенным блоком питания со шнуром под используемый в России тип силовых розеток |
| DMI-128E/U | Внешний терминальный адаптер ISDN с интерфейсом U. Комплектуется встроенным блоком питания со шнуром под используемый в России тип силовых розеток |