| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Терминальный адаптер ISDN 128K – DMI-128ESU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DMI-128ESU представляет собой терминальный адаптер ISDN и обеспечивает высокую скорость и высокое качество передачи данных. Он имеет 2 аналоговых и 1 цифровой порт. 2 аналоговых порта выполняют функцию 2–х традиционных телефонных линий, к которым можно подключать аналоговые телефоны, автоответчики, факсы и модемы. Для организации обмена данных с удаленным офисом к цифровому порту с разъемом RS-232 можно подключить компьютер. Характеристики: - Поддержка MLPPP для использования полной полосы пропускания 128К ISDN - Поддержка динамического выделения полосы пропускания по требованию BACP/BOD - Скорость DTE до 230.4К - Выбор сопротивления терминатора (100 Ом) - 1 порт RJ-45 для интерфейса S/T к NT1 - 2 аналоговых порта RJ-11 - 1 порт RS-2323 данных - Индикаторы - Возможность питания от батареек - Функции приоритета приема, окна вызова, быстрого набора номера - Поддержка ITU-T V.110, V.120, X.75, X.25 on D - Функция связывания каналов - Выбор типа сигнализации - Контроль потока аппаратный CTS/RTS, программный Xon/Xoff - Дополнительные сетевые сервисы - Внутренние дополнительные сервисы - Простота настройки с клавиатуры телефона - Поддержка ОС Win 98 SE, WinME, Win 2000, Win NT, Linux, Win XP |  | # Характеристики Каналы 2В + D стандартные каналы (BRI) Тип- Внешний - S/T интерфейс- ITU-T I.430 S/T- интерфейс - 4-проводная линия - 1 порт RJ-45 для интерфейса S/T - Линейное кодирование AMI - Переключение сопротивления терминатора (100 Ом или нет) Подключение (к NT1) - Точка-точка - Точка- много точек ##### Аналоговый порт - 2 аналоговых порта RJ-11 - ITU-T G.711 a-law - Тоновый набор Порт данных 1 порт данных RS-232 Автоматическое определение скорости Скорость DTE: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 Kбит/с Скорость передачи - Sync : 64/128 Kбит/с - Async : 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4 Kбит/с - Аппаратный RTS/CTS контроль потока - Программный Xon/Xoff контроль потока Протоколы - V.110 - V.120 - PPP 64K - ML-PPP 128K - X.75 - X.25 on D - Soft-Fax - Связывание каналов - BACP/BOD Сигнализация Euro ISDN (EDSS1) Дополнительные сервисы: - Внутренние коммуникации - Дополнительные сетевые сервисы Ожидание звонка Передача вызова Конференция для троих участников Переадресация вызова - Дополнительные внутренние сервисы Ожидание звонка Передача вызова Конференция для троих участников Переадресация вызова Поддержка - Самотестирование при запуске - Flash EPROM для программного обновления - Минимум операций - Заводские настройки по умолчанию - Сохранение профиля пользователя в энергонезависимой памяти - Работа от батареек ##### Физические параметры Питание 230В переменного тока, 50-60 Гц, O/P 7В постоянного тока, 1A, (+центр) или 6 x AA Battery (Alkaline) |  |
|  |  | ## Информация для заказа Терминальный адаптер ISDN DMI-128ESU 1 порт RJ-45 для S/T интерфейса, 2 аналоговых порта RJ-11 1 порт RS-232 |  |