| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| ISDN конвертер – DNT-100+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание D-Link DNT-100+ представляет собой оконечное устройство для каналов ISDN BRI. Оно предназначено для подключения абонентских устройств с S/T интерфейсом к линиям ISDN с U интерфейсом. DNT-100+ обеспечивает передачу сигналов по каналу Basic Rate 2B+1D, обслуживание канала, включая «loopback» тест и управление производительностью. DNT-100+ имеет встроенные средства для удобной настольной установки и монтажа на стену. |  | # Характеристики Тип - Внешний - Монтаж на стену U интерфейс - Совместимость с ITU-T G.961 - Отвечает требованиям ANSI T1.601 - Отвечает требованиям ETSI ETR.080 - Отвечает требованиям ITU-T K.21 защита линии - 1 порт RJ-45 для U интерфейса - 2-проводная металлическая линия - Кодирование 2B1Q - 80Kбод/с - Максимальное напряжение постоянного тока на входе: 115В - Минимальное напряжение постоянного тока на входе: 24В - Потребление питания Нормальный режим: <500мВатт Ограниченный режим: <1100мВатт ###### S/T интерфейс - Совместимость с ITU-T I.430 - Отвечает требованиям ANSI T1.605 - Отвечает требованиям ETSI 300 012 - 2 порта RJ-45 для интерфейса S/T - 4- проводная металлическая линия - Кодирование AMI - 192Kбит/с - Напряжение на выходе S/T PS1: 40В постоянного тока, -15%~+5% - Выходная мощность S/T: Нормальный режим: 6Ватт Ограниченный режим: 420мВатт ###### Подключение - Точка-точка - Точка- много точек ###### Индикаторы - SYNC/TEST: U и S/T синхронизация/Сетевой «Loopback» тест - Local: локальный источник питания - Line: удаленный источник питания ###### DIP переключатель - Сопротивление ненагруженной схемы - Выбор конфигурации шины S/T - Короткая пассивная шина - Расширенная пассивная шина ##### Физические параметры ###### Питание - На входе: 90/260В переменного тока, 50 – 60Гц - На выходе: 40В постоянного тока, -15% – +5% ###### Рабочая температура 0 до 50 C ###### Влажность От 10% до 95% без образования конденсата Размер 130x91x40 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа ISDN конвертер между U и S/T интерфейсом ##### DNT-100+ 1 порт RJ-45 для U интерфейса, 2 порта RJ-45 для S/T интерфейса |  |