| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DU-128TA+ - Терминальный адаптер ISDN для шины USB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DU-128TA+ - это терминальный адаптер ISDN с интерфейсом USB. Он идеально подходит для организации доступа ПК и МАС к сервису Integrated Services Digital Network (ISDN). Адаптер прост в установке и настройке, и полностью совместим с сетями ISDN. Полностью Plug-and-Play DU-128TA+ подключается к ПК и МАС через интерфейс USB 1.1. Можно просто подключить DU-128TA+ к порту USB ПК с ОС Windows 98, 2000, ME, XP или MacOS, которые автоматически установят и настроят этот терминальный адаптер. Гибкая функциональность С адаптером ISDN может работать ISDN-телефон, автоответчик, можно организовывать передачу данных, использовать видеотекст, функции факса G3/G4 и доступ в Интернет. Это открывает большую гибкость и эффективность сервиса ISDN Стандартное программное обеспечение для ISDN коммуникаций Компакт-диск с программным обеспечением RVS-COM Lite v.2.0 входит в комплект поставки адаптера. Это программное обеспечение предоставляет следующие функции: - Видеоконференции ISDN (H.320) - Аналоговый и цифровой факс (G3/G4) - Телефония - Автоответчик, включающий удаленное воспроизведение - Передача файлов - Программный модем - Интеграция с Windows 2000, ME |  | # Характеристики Аппаратура ISDN интерфейс - Basic Rate Access (2B + D) - S/T интерфейс совместимый с ITU-T I.430 - Поддерживаемые протоколы: ITU Q.921, Q.931 и ETSI NET 3 Скорость линии ISDN - 64Kбит/с на 1 B- канале (режим передачи данных ISDN) - 128Kбит/с на 2-х B-каналах (multilink PPP) - 16Kбит/с на D-канале (для сигнализации) Интерфейс ПК USB 1.1 Индикаторы - USB (состояние соединения) - ISDN (Уровень1 готово/установлено, состояние B-канала(ов)) Программное обеспечение Протоколы B-канала - HDLC, X.75, T.70, V.110,V.120 - ISO 8208, PPP, Multi-link PPP - G3 факс через B-channel - 2400 аналоговый модем - Async-to-sync PPP conversion Протоколы сигнализации D-канала DSSI, VN3, BTNR191, NTT Программные интерфейсы - Виртуальный Com/интерфейс модема - CAPI 2.0 - NDIS WAN мини-порт Поддержка операционных систем - Microsoft Windows 98, 2000, ME, XP - MacOS 8, 9, 10 Физические параметры Мощность 0.65 Ватт (максимум) Размеры 79 x 58 x 22 мм Вес 60 г. Рабочая температура От 0 до 50 C Температура хранения От -25 до 55 C Влажность 5% - 95% без образования конденсата Эмиссия CE Class B |  |
|  |  | ## Информация для заказа Терминальный адаптер ISDN DU-128TA+ 1 порт RJ-45 ISDN BRI (S/T интерфейс) 1 порт USB * S/T интерфейс требует внешнее устройство NT-1 |  |