### DP-602

#### Internet-сервер

#### Инструкция по установке

First Edition (March, 2000)

6DP602QML.01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве содержатся инструкции, необходимые для установки Интернет-сервера D-Link DP-602. Модель, приобретенная Вами, может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на рисунке. Примеры в этом Руководстве показаны на модели DP-602. За дополнительной информацией об Интернет-сервере, его компонентах, подключении к сети и технических параметрах обратитесь к руководству User’s Guide, идущему в комплекте с устройством.

## Распаковка

Откройте упаковку с Интернет-сервером и аккуратно извлеките все ее содержимое. В упаковке должны находиться следующие элементы:

- Интернет-сервер

- Внешний источник питания

- Одна дискета 3.5” с программным обеспечением IS Admin

- Руководство IS Admin User’s Guide

- Одна дискета 3.5”  с программным обеспечением IS Manager Server

- Руководство IS Manager Server User’s Guide

- Одна дискета 3.5” с программным обеспечением IS Mail Server

- Руководство IS Mail Server User’s Guide

- Элементы для крепления устройства к стене

- Данное Руководство по установке.

Обследуйте устройство и сопутствующие компоненты на наличие дефектов. Если обнаружено повреждение или отсутствие какого-либо компонента, обратитесь к продавцу.

## Настенная установка

DP-602 поставляется с полным набором для крепления его к стене. В набор входят два шурупа и два дюбеля. Для правильного закрепления на стене, выполните следующие инструкции:

- Выберите свободное место для крепления Интернет-сервера. Примите во внимание следующие моменты:

- Интернет-сервер следует закрепить достаточно высоко, для того, чтобы было удобно наблюдать за индикаторами, а также для удобства подключения кабелей и питания.

- Определитесь с положением передней панели. Устройство можно расположить передней панелью вниз или вверх.

- Просверлите два отверстия в стене на расстоянии, соответствующем расстоянию между отверстиями крепления на днище устройства.

- Вставьте пластмассовые дюбели в отверстия в стене и загоните их до конца легкими ударами молотка.

- Заверните шурупы в дюбели, оставляя головку и часть тела шурупа выступающими над поверхностью стены.

- Осторожно совместите отверстия в днище устройства с выступающими из стены шурупами. Затем сместите устройство в направлении пазов так, чтобы головки шурупов вошли в пазы.

- Крепление Интернет-сервера к стене

## Описание портов

- DP-602 Rear Panel

### RJ-45 – сетевой порт

У Интернет-сервера имеется один сетевой Nway-порт с разъемом RJ-45.  Этот порт поддерживает работу на скоростях 10 Мбит/с и 100 Мбит/с (автоматическое определение и настройка) и может использоваться в сетях Ethernet или Fast Ethernet при подключении к концентратору.

### Последовательные порты – WAN

Последовательные порты предназначен для подключения к глобальным сетям WAN либо посредством модема или терминального адаптера ISDN. Оба последовательных порта иметют стандартный 9-пиновый разъем RS-232. Порты WAN могут работать со скоростью от 4800bps до 460800bps.

## Описание индикаторов

Интернет-сервер имеет ряд светодиодных индикаторов отображающих текущее состояние портов и состояние передачи, они показаны ниже.

- DP-602 Front Panel LEDs

### Pw/Tx

Индикатор Питание/Передача светится постоянно при наличии питания и мигает в момент передачи данных через сетевой порт.

### Link/Rx

Индикатор Соединение/Прием светится в при наличии сетевого соединения порта локальной сети подключенного к устройству Ethernet или Fast Ethernet. Индикатор мигает, когда сетевой порт получает данные из сети.

### COM1 / COM2

Каждый индикатор порта порт COM отражает его статус.  Когда порт WAN передает данные, соответствующий индикатор горит.  Если данные не передаются, то индикатор не горит.

### Обычная последовательность работы индикаторов

Когда устройство получает питание от внешнего источника, все четыре индикатора загораютмся на несколько секунд. Затем оба индикатора COM три раза одновременно мигают. После этого индикаторы COM Tx и COM Rx мигают три раза в противофазе. После этого устройство полностью готово к работе. Если на этом этапе возникает проблема, индикаторы покажут код ошибки (смотрите руководство user’s guide).  Если никаких ошибок не обнаружено, Интернет-сервер начинает функционировать в обычном режиме.

## Подключение к локальной сети

В этом разделе описывается как подключить Интернет-сервер DP-602 к локальной сети Ethernet/Fast Ethernet.

### Кабели

- Стандарт EIA/TIA 568 определяет предел  длины горизонтальных связей в 100 метров кабелем витой пары. В данном случае - от Интернет-сервера до другого устройства.

- Соединения Ethernet 10 Мбит/с должны использовать неэкранированный кабель витой пары категории 3 или выше с вилками RJ-45 на концах.

- Соединения Fast Ethernet 100 Мбит/с должны использовать экранированный кабель витой пары (STP) или неэкранированный кабель витой пары (UTP) категории 5 или выше, оснащенные вилками RJ-45 категории 5.

- Кабеля Категории 5 и 10BASE-T используют аналогичные разъемы RJ-45 с такой же разводкой.

### Подключение к локальной сети на базе витой пары

Как уже говорилось, Интернет-сервер оснащен сетевым Ethernet/Fast Ethernet портом RJ-45. Для подключения Интернет-сервера к Вашей локальной сети, необходимо просто подключить один конец обычного кабеля витой пары к сетевому порту Интернет-сервера, а другой конец – к обычному порту концентратора или коммутатора (как показано на рисунке). Оба устройства должны работать в момент соединения.

- Подключение к сети

## Подключение к Интернет

Интернет-сервер подключается к Интернет (также называется соединением с «глобальной сетью» Wide Area Network -  WAN) используя последовательный порт COM.  К порту подключатеся модем (или факс-модем), а также терминальный адаптер ISDN.

Данная модель Интернет-сервера имеет два последовательных порта COM, что позволяет устанавливать два WAN-соединения. Любая комбинация WAN-соединений будет работать. Чем выше пропускная способность WAN-соединений, тем быстрее будет доступ всех пользователей к Интернет.

Подключение порта COM Интернет-сервера к модему или терминальному адаптеру ISDN осуществляется стандартным последовательным кабелем.

- Подключение модема

## Подключение питания

Питание подается к Интернет-серверу через адаптор питания переменного тока.

- Подключение питания

Так как DP-602 не имеет выключателя питания, подключение внешнего источника питания в розетку приведет ко включению Интернет-сервера.

После подключения Интернет-сервера к сети и включения, Вы можете использовать программное обепечение IS Admin для присвоения устройству IP-адреса. Когда Интернет-сервер получит допустимый IP-адрес, Вы можете сконфигурировать его для обычной работы (т.е. подключения к Интернет) с любой рабочей станции посредством Telnet или при помощи Web-браузера.

## Инсталляция

В этом разделе описываются минимальная пошаговая установка и  процедуры настройки Интернет-сервера. Обратитесь к основному тексту Руководства пользователя за более подробной информацией о настройке и работе устройства.

### С чего начать

Шаг 1: Распакуйте устройство. Убедитесь, что все компоненты присутствуют и не имеют механических повреждений.

Шаг 2: Выберите пространство для установки, на плоской горизонтальной поверхности или на стене. Убедитесь, что поблизости имеются модем или терминальный адаптер ISDN (которую планируется использовать для подключения к Интернет) а также соединение с локальной сетью. Обратите внимание, что можно закрепить Интернет-сервер на стене, используя крепежные элементы, идущие в комплекте с устройством.

### Подключение

Шаг 3: Подключите Интернет-сервер к локальной сети используя кабель витой пары категории 3, 4 или 5, и порт RJ-45. Это соединение возможно с концентратором или коммутатором Ethernet или Fast Ethernet.

Шаг 4: Подключите Интернет-сервер к модему или терминальному адаптеру ISDN через последовательный порт (COM1 или COM2) размещенный на задней панели.  Обратите внимание, что модем или терминальный адаптер ISDN до этого должны быть инициализированы согласно прилагаемым к ним инструкциям.

Шаг 5: Подключите разъем питания к устройству и подключите в розетку внешний источник питания.

### Настройка

Шаг 6: Перед использованием Интернет-сервера, IP-адреса компьютеров локальной сети должны быть определены таким образом, чтобы они были совместимы с установками Интернет-сервера. Интернет-сервер имеет по умолчанию IP-адрес: 192.168.100.1 и маску подсети: 255.255.255.0. Предположим, что Вы не хотите менять эти установки и хотите присвоить фиксированные IP-адреса компьютерам в Вашей сети, которые будут получать доступ к Интернет через Интернет-сервер, Вы должны выделить этим компьютерам IP-адреса в диапазоне 192.168.100.xxx, где xxx – это число от 2 до 255. (Если хотите использовать другой диапазон IP-адресов, обратитесь к Руководству пользователя, раздел “Setting IP Addresses”.) В качестве альтернативы, можете настроить компьютеры в сети так, чтобы они получали IP-адреса от Интернет-сервера  автоматически, используя протокол DHCP. В любом случае, компьютеры должны использовать одну и ту же маску подсети, что и Интернет-сервер, и локальный IP-адрес Интернет-сервера должен использоваться каждым компьютером в качестве шлюза по умолчанию.

Шаг 7: Интернет-сервер можно настроить и управлять им посредством Telnet или при помощи Web-браузера, когда IP-адреса компьютеров будут корректно установлены. (Обратите внимание, что некоторые параметры настройки доступны только из программы IS Admin.)  Запустите Telnet или Web-браузер и введите IP-адрес Интернет-сервера (IP-адрес по умолчанию или новый адрес, который присвоили используя IS Admin). Далее на экране появиться основное меню Интернет-сервера. Прочтите следующую серию шагов для информации  об установках, которые следует сделать для правильного функционирования устройства.

### Обязательные установки для доступа в Интернет

Шаг 8: ISP Account -> Phone Number. Задание номера телефона Интернет-провайдера, который будет набирать Ваш модем для соединения с ним. Данный номер получается одновременно с учетной записью у Интернет-провайдера. В меню “WAN Port Settings” найдите соответствующий пункт и введите туда номер телефона.

Шаг 9: ISP Account -> User ID. Интернет-провайдер присвоил Вам идентификатор пользователя или username, который должны использовать при подключении (logging-in).  В меню “WAN Port Settings” найдите соответствующий пункт и введите этот идентификатор.

Шаг 10: ISP Account -> Password. И наконец, чтобы завершить процесс подключения к Интернет-провайдеру, Интернет-сервер должен предоставить пароль, соответствующий Вашему идентификатору. Введите его.

Теперь ознакомившимь с основными процедурами установки, настройки, можно начинать использовать Интернет-сервер Заметьте, что вместо шагов 8–10, можно использовать сценарий подключения (Login Script).

#### Дополнительная информация

Если в испытываете проблемы при настройке сети, обратитесь к Руководству пользователя Интернет-сервера. В нем содержится исчерпывающая информация по организации и настройке сети.

Дополнительная информация доступна через Интернет по адресу http://www.dlink.ru, или в офисах, перечисленных на задней обложке Руководства пользователя.