This product works with Windows 98SE and above operating systems.

Данный продукт работает с операционной системой Windows 98SE или выше.

# DKVM-2U

2-Port USB KVM Switch with Built-in Cables

# DKVM-2U

2-портовый KVM-переключатель USB со встроенными кабелями

## Before You Begin

You must have at least the following:

•	USB Keyboard

•	USB Mouse

•	VGA or Higher Monitor

## Прежде чем начать

Необходимо наличие следующего оборудования:

•	Клавиатура USB

•	Мышь USB

•	Монитор VGA или выше

## Check Your Package Contents

These are the items included with your purchase:

## Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки входит следующее:

DKVM-2U USB KVM Switch with Built-In Cables

Quick Installation Guide

DKVM-2U KVM-переключатель USB со встроенными кабелями

Руководство по быстрой установке

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.

2004 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DKVM-2U.10052004

©2004 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления. DKVM-2U.10052004

## Installing the DKVM-2U

## Установка DKVM-2U

The DKVM-2U is a hot-swappable KVM switch. You do not need to turn your computers off before installing the Device.

Переключатель KVM DKVM-2U имеет возможность «горячего» подключения. Перед установкой устройства не требуется выключать все компьютеры.

Attach your monitor’s HDDB 15 VGA connector to the VGA port of the DKVM-2U.

Подключите 15-контактный разъем HDDB VGA-кабеля монитора к порту VGA DKVM-2U.

Attach your computer’s USB keyboard connector to the DKVM-2U USB keyboard port.

Подключите разъем USB клавиатуры к порту USB DKVM-2U для клавиатуры.

Attach your computer’s USB mouse connector to the DKVM-2U USB mouse port.

Подключите разъем USB мыши к порту USB DKVM-2U для мыши.

## Installing the DKVM-2U

## Установка DKVM-2U

The following steps below  apply to both the computers that you are using with your DKVM-2U. Be sure to attach the PC1 cables from the DKVM-2U before attaching the PC2 cables.

Описанные ниже действия нужно выполнить для обоих компьютеров, подключаемых к DKVM-2U. Прежде чем подключать кабели к ПК2, убедитесь, что кабели DKVM-2U для ПК1 уже присоединены.

Attach the DKVM-2U‘s built-in monitor cable to the VGA port located on the back of your computer case.

Подключите встроенный в DKVM-2U мониторный кабель к порту VGA, расположенному на задней панели корпуса компьютера.

Attach the DKVM-2U’s built-in USB cable to the an available USB port located on the back of your computer case.

Подключите встроенный в DKVM-2U кабель USB к свободному порту USB, расположенному на задней панели корпуса компьютера.

Installation of the DKVM-2U is now complete.

Установка DKVM-2U завершена.

Note: Windows 98SE users may require the Windows installation CD to complete the installation of the DKVM-2U.

Примечание: Пользователям Windows 98SE может потребоваться инсталляционный диск Windows для завершения установки DKVM-2U.

## Switching with the DKVM-2U

## Переключение с помощью DKVM-2U

The DKVM-2U features a Select Button located on the front panel to switch quickly and easily between both your computers.

Расположенная на передней панели DKVM-2U кнопка Select позволяет быстро и легко переключаться между обоими компьютерами.

You can also use keyboard  Hot Keys to switch between your computers. Press the Scroll Lock key twice to enter Hot Key switching mode. A beep confirms that the Hot Key mode is activated.

Кроме того, можно использовать «горячие» клавиши на клавиатуре для переключения между компьютерами. Нажмите клавишу Scroll Lock дважды для входа в режим переключения по «горячим» клавишам. Звуковой сигнал подтвердит, что режим «горячих» клавиш активирован.

Hot Key Menu

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 : Switches to PC 1

Scroll Lock + Scroll Lock + 2 : Switches to PC 2

Scroll Lock + Scroll Lock + --> : Switches to next PC

Scroll Lock + Scroll Lock + <-- : Switches to previous PC

Scroll Lock + Scroll Lock + B : Turns beeper ON/OFF

Scroll Lock + Scroll Lock + M : Resets the mouse and keyboard

Scroll Lock + Scroll Lock + S : Activates Auto Scan Mode. Each computer will be scanned every 10 seconds. Press the space bar to exit Auto Scan Mode.

Команды «горячих» клавиш

Scroll Lock + Scroll Lock + 1 : Переключение на ПК1

Scroll Lock + Scroll Lock + 2 : Переключение на ПК2

Scroll Lock + Scroll Lock + --> : Переключение на следующий ПК

Scroll Lock + Scroll Lock + <-- : Переключение на предыдущий PC

Scroll Lock + Scroll Lock + B : Включает/выключает звуковой сигнал

Scroll Lock + Scroll Lock + M : Сброс в исходное состояние мыши и клавиатуры

Scroll Lock + Scroll Lock + S : Переход в режим автосканирования. Каждый компьютер будет сканироваться каждые 10 секунд. Нажмите пробел для выхода из режима автосканирования.

## Troubleshooting Tips

## Поиск неисправностей

Keyboard

If your keyboard is not functional, not detected, or there is a keyboard error, check the following:

•	Make sure that the keyboard is properly connected to the computer and to the DKVM-2U. Check that the keyboard is plugged into the correct USB keyboard port and not the USB mouse port.

•	Verify that the keyboard works when plugged into the computer directly.

•	Try resetting the DKVM-2U by pressing Scroll Lock + Scroll Lock + M.

Клавиатура

Если клавиатура не функционирует, не определяется, или возникли ошибки клавиатуры при загрузке, проверьте следующее:

•	Убедитесь, что клавиатура правильно подключена к компьютеру и к DKVM-2U. Убедитесь, что клавиатура подключена к порту USB для клавиатуры, а не к порту USB для мыши.

•	Убедитесь в работоспособности клавиатуры, подключив ее непосредственно к компьютеру.

•	Попробуйте выполнить сброс DKVM-2U, нажав Scroll Lock + Scroll Lock + M.

Mouse

If your mouse is not functional, not detected, or there is a mouse error, check the following:

•	Make sure that the mouse is properly connected to the computer and to the DKVM-2U. Check that mouse is plugged into the correct USB mouse port and not the USB keyboard port.

•	Verify that the mouse works when plugged into the computer directly.

•	Try using a different mouse.

•	If you are having trouble with mouse movement, try resetting the DKVM-2U by pressing Scroll Lock + Scroll Lock + M.

•	Do not move the mouse or press any mouse buttons when switching from one PC to another.

•	Try resetting the mouse by unplugging it from the DKVM-2U for about 3 seconds and reconnecting.

Мышь

Если мышь не функционирует, не определяется, или возникли ошибки мыши при загрузке, проверьте следующее:

•	Убедитесь, что мышь правильно подключена к компьютеру и к DKVM-2U. Убедитесь, что мышь подключена к порту USB для мыши, а не к порту USB для клавиатуры.

•	Убедитесь в работоспособности мыши, подключив ее непосредственно к компьютеру.

•	Попробуйте использовать другую мышь.

•	Если возникли проблемы с перемещением курсора мыши, попробуйте выполнить сброс DKVM-2U, нажав Scroll Lock + Scroll Lock + M.

•	Не перемещайте мышь и не нажимайте на кнопки при переключении с одного ПК на другой.

•	Постарайтесь сбросить мышь в исходное состояние, отключив ее от DKVM-2U на 3 секунды и затем снова подключив.

Video

If the image on your monitor is not clear, check the following:

•	Verify that all video monitor cables are inserted properly.

•	Try lowering the resolution and refresh rate of your monitor.

•	Try using a shorter video cable.

Видео

Если изображение на мониторе нечеткое, проверьте следующее:

•	Убедитесь, что кабели монитора подключены правильно.

•	Попробуйте уменьшить частоту регенерации или разрешение монитора.

•	Попробуйте использовать более короткий мониторный кабель.