| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

# DFM-560E

Внешний аналоговый модем

| Внешний аналоговый модем подключается к порту RS-232 компьютера. Он соединяет настольный компьютер с аналоговой телефонной линии для передачи данных, факса и подключения к Интернет. Модем имеет встроенный цифровой процессор для обработки сигналов, что позволяет минимизировать загрузку центрального процессора компьютера. В модеме используется высокопроизводительный набор микросхем фирмы CONEXANT. Модем обеспечивает скорость 56Kбод согласно протоколу V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживается полнодуплексный телефон и набор команд AT. |  |
| --- | --- |

##### Технические параметры

| Режим данных: | - ITU-T V.90 Возможность получения данных от провайдера Internet на скорости 56kbps по протоколам 56k Flex и V.90 - Скорость: 56000/ 33600/ 31200/ 28800/ 26400/ 24000/ 19200/ 16800/ 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300/ 75bps, максимально до 115200bps - Совместимость : стандарты АТ команд V.34, V.32bis, V.22bis, V.22A/B, V.23 and V.2.1; Bell 212A и 103 - V.42LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок - V.42bis и MNP5 сжатие данных - NVRAM память для хранения настроек - Встроенный DTE интерфейс: - Параллельный 16550A UART-совместимый интерфейс - Последовательный ITU-T V.42 (EIA/ TIA-232-E) - Определение идентификатора абонента и определение типа звонка - V.80 и Rockwell Video Synchronous режимы поддерживаются встроенным протоколом связи |
| --- | --- |
| Режим факса: | - Скорость : 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 400bps - Совместимость: ITU-T V.17, V.29, V.27 ter и V.21 channel 2 - Факс группы 3 для приема и передачи - Набор команд EIA Class 1 и 2 - Факс по требованию и обратный дозвон |
| Передача голоса: | - Определение типа входящего звонка - Определение DTF оппонента - 8-и битная монофоническая кодировка аудиоданных на частотах 11,025Khz или 7200hz - Расширеная 2-х или 4-х битная кодировка и декодирование с частотой 7200hz - Приложения поддерживают цифровой автоответчик, голосовую справку и запись и воспроизведение сообщений - Определение режима голос/данные (опция) - Многоячеечный голосовой почтовый ящик |
| Звуковые режимы: | IUT-T V.61 модуляция (4.8kbps аудиоданные), дуплексная или полудуплексная громкая связь - ML 144 модуляция - ML 288 модуляция - Режим полнодуплексной громкой связи (FDSP) - Гашение аккустического или линейного эха - Отключение микрофона - Регулировка громкости и отключение звука |
| D.S.V.D. | - ITU-T V.70 DSVD с использованием RCDSVD SCP - ITU-T протокол G.729 Annex B - SIG Digi Talk DSVD - Определние голос/молчание и подавление эха в трубке - Robust DSVD восстановление времени - Ручная трубка, наушники или полудуплексная связь - Поддерживается встроенный DSVD |
| Операционные системы | Windows TM 95/98, Windows TM ME Windows TM 2000, Windows TM NT4.0 |
| Блок питания | Внешний блок питания |
| Габариты | 150x220x31мм |
| Вес | 320г |
| Рабочая температура | 0 – 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DFM-560E/E | Внешний аналоговый модем V.90, K56flex. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

Для функционирования оборудования специальная измерительная аппаратура не требуется.

Оборудование соответствует требованиям ВСС России