DFM-560IS+

Факсмодем 56k на чипсете Motorola для шины PCI

Инструкция по установке

Первая редакция (Июль, 2000)

Введение

Инсталляция модема DFM-560IS+ состоит из его установки и настройки программного обеспечения.

1-ый шаг - Распаковка и проверка

Откройте коробку и аккуратно достаньте все содержимое. В дополнение к данному Руководству по установке убедитесь в наличии:

- одного модема DFM-560IS+;

- телефонного шнура с разъемами RJ-11;

- диска с драйверами;

- инструкции по эксплуатации.

2-ой шаг – Установка модема

- Выключите компьютер, отсоедините силовой кабель и откройте корпус компьютера.

- Найдите свободный разъем PCI. Установите в него модем. Зафиксируйте планку винтом.

- Подключите звуковую карту посредством TAPI – соединителя (если требуется) или при помощи внешних кабелей.

- Соедините телефонную розетку и гнездо «Line» прилагающимся кабелем. Дополнительно подключите телефонный аппарат к гнезду «Phone».

- Закройте крышку и включите питание.

3-ий шаг – Установка драйверов

Замечание: Windows 98 выделит модему COM-порт. Для поддержки работоспособности старых приложений, DOS-программ и игр необходимо, чтобы модем занял СОМ-порт в диапазоне 1-4. Если модем автоматически устанавливается на более высокий номер СОМ-порта, установите  необходимое значение в «Панели управления» после завершения процесса установки.

Установка в Windows 98

При первом запуске Windows после установки модемной платы Мастер Установки обнаружит новое устройство, выделит ему необходимые ресурсы и попросит указать путь к расположению драйвера. Это необходимо для того, чтобы Мастер Установки прочитал информационный (INF) файл, который содержит информацию о модеме, включающую тип устройства (модем) , информацию о драйвере (имя производителя и версию драйвера) и набор поддерживаемых АТ-команд.

- После загрузки Windows 98 обнаружит новое устройство. Появится диалоговое окно. Нажмите Далее.

- Выберите Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства (рекомендуется) и нажмите Далее.

- Установите в привод CD-ROM прилагающийся диск. Выберите Указанный ниже источник и с помощью кнопки Обзор укажите путь к местоположению драйвера, например: E:\Motorola\SM56_PCI

- Появится следующее диалоговое окно. Нажмите Далее.

Важное замечание: Мастер Установки может выдать сообщение «Не удалось обнаружить указанный файл». Если это произошло, заново укажите правильный путь к драйверу модема и нажмите кнопку «Готово».

- Для завершения установки в следующем окне нажмите Готово.

Также будут обнаружены дополнительные устройства. Windows сообщит, что найдено “Serial Wave Device” для модема и установит необходимый драйвер. Если понадобится, укажите путь к местонахождению драйвера и нажмите «ОК».

- Установка успешно завершена.

Для получения информации об установке модема под Windows NT обратитесь к инструкции, записанной на прилагающемся CD-ROM.

4-ый шаг – Настройка драйвера

Откройте панель управления модемом. Для этого выберите «Пуск» – «Настройка» – «Панель управления» и дважды щелкните на значке “Motorola SM56 PCI”.

Появится окно свойств модема:

В нем имеются следующие кнопки и поля:

- Состояние модема: включен/выключен; набор номера; установка соединения; текущая скорость соединения (обновляется в режиме реального времени)

- Поле выбора драйвера

- Кнопка свойств модема

- Кнопка доступа к системе помощи, включая полный список АТ-команд

Если щелкнуть на закладке «Advanced», то появится следующее окно:

Здесь присутствуют поля выбора:

- СОМ-порта

- Страны применения

- Поддержки DOS-приложений

Если щелкнуть по закладке «Microphone and Speaker selection»,  то появится окно настройки громкости и чувствительности динамиков и микрофона:

5-ый шаг – Проверка работоспособности

Для поверки работоспособности аппаратной части модема Вы должны проделать такие тестовые процедуры:

- Важно: Отключите модем от телефонной розетки.

- Нажмите «Пуск».

- Выберите «Программы» – «Стандартные» – «Связь» – «Гипертерминал».

- Дважды щелкните на значке «Hypertrm.exe»

- Выберите название соединения и значок (опционально).

- Нажмите кнопку «Свойства» (или из меню «Файл» – «Свойства») и выберите модем «Motorola SM56…..». Нажмите «ОК».

- Введите на клавиатуре любой номер (этот номер набираться не будет). Нажмите «Enter».

- Нажмите «Esc».

- Наберите «АТ» и нажмите «Enter». Появится ответ «ОК».

- Наберите команду «ATS46=23» и нажмите «Enter»

- Наберите «AT&T1» и нажмите «Enter». Подождите несколько секунд.

- Наберите на клавиатуре произвольные символы. Если аппаратная часть работает корректно, то набранные символы будут появляться на экране.

- Для выхода из этого тестового режима наберите «+++» и подождите несколько секунд. После появления отклика «ОК» наберите команду «АТН» и нажмите «Еnter».

Дополнительная информация доступна в Интернет по адресу

http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User`s Guide.

Представительство D-Link в России, СНГ и странах Балтии:

117607, Москва, Мичуринский проспект, 49

Телефон/факс: (095) 737-33-89, 737-33-90; E-mail: mail@dlink.ru

Техническая поддержка: (095) 737-34-92; E-mail: support@dlink.ru