| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DFM-562IS

Внутренний аналоговый модем

| Внутренний аналоговый модем вставляется в слот PCI расширения компьютера. Он подключает настольный компьютер к аналоговой телефонной линии для передачи данных, факса и подключения к Интернет. Модем является «программным» ввиду простой аппаратную реализации, что позволяет добиться его невысокой стоимости. Центральный процессор компьютера осуществляет часть коммуникационных функций для модема. Так как современные компьютеры обладают высокой вычислительной мощностью, то программные модемы является наиболее дешевыми и при этом достаточно эффективными для малых офисов и домашних пользователей. В модеме используется высокопроизводительный набор микросхем фирмы CONEXANT. |  |
| --- | --- |

Модем обеспечивает скорость 56Kбод согласно протоколу V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживается полнодуплексный телефон и набор команд AT.

##### Технические параметры

| Поддерживаемые протоколы передачи данных: | - ITU-T V.90 - K56flex - ITU-T V.34, V.32bis, V32, V.22bis, V.22 - Bell 103 & 212A - V.42bis & MNP 5 (Data compression) - V.42bis & MNP2-4 (Error correction) - V.80 (H.324 video conferencing interface) |
| --- | --- |
| Поддерживаемые протоколы передачи факсов: | - V.17 (14400 bps FAX) - V.29 (9600 bps FAX) - V.27ter (4800 bps FAX) |
| Передача голоса: | With voice support via sound card application |
| Операционные системы | Windows TM 95/98, Windows TM ME Windows TM 2000, Windows TM NT4.0 |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DFM-562IS | Внутренний аналоговый «программный» модем V.90, K56flex на базе набора микросхем CONEXANT для шины PCI |

##### Начало поставок

Первый квартал 2002 года