# Инструкция по установке драйверов модема для шины PCI D-Link DFM-562IS HSFi

Диск CD-ROM содержит:

- \Manual\: Modem manual

- \Dfm-562is\Win95\: Modem Driver for Windows 95

- \Dfm-562is\Win98\: Modem Driver for Windows 98

- \Dfm-562is\WinME\: Modem Driver for Windows ME

- \Dfm-562is\WinNT\: Modem Driver for Windows NT4.0

- \Dfm-562is\Win2K\: Modem Driver for Windows 2000

- \Acrobat\: Acrobat reader 4.0

Замечание: Подробное Руководство пользователя находится на диске CD-ROM в формате PDF. Для чтения Руководства используйте Acrobat Reader 4.0.

Быстрая установка программного обеспечения

Windows 95 B (OSR2)

- Выключите компьютер, вставьте модем в свободный слот PCI, включите компьютер

- Когда на экране появится сообщение PCI Communication Device (текст, в зависимости от материнской платы, может быть другим, но смысл тот же), вставьте диск с драйверами и нажмите Next

- Нажмите Other Locations… для поиска корректного драйвера и его местонахождения

- Выберите F:\Dfm-562is\Win95 (где F – метка дисковода CD-ROM) и нажмите OK

- Windows 95 обнаружит драйвер, как показано ниже. Затем нажмите Finish

- Нажмите OK

- Наберите F:\DFM-562IS\WIN95 или используйте кнопку Browse для нахождения драйвера модема, затем нажмите OK

Windows 98

- Выключите компьютер, вставьте модем в свободный слот PCI, включите компьютер

- Когда на экране появится сообщение PCI Communication Device (текст, в зависимости от материнской платы, может быть другим, но смысл тот же), вставьте диск с драйверами и нажмите Next

- Выберите Search for the best driver for your device [Recommended] и нажмите Next

- Выберите Specify a location и наберите F:\Dfm-562is\Win98 (где F – метка дисковода CD-ROM) и нажмите Next для продолжения

- Windows обнаружит драйвер D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem, нажмите Next

- Нажмите Finish для завершения установки

Windows ME

- Выключите компьютер, вставьте модем в свободный слот PCI, включите компьютер

- Когда появится сообщение PCI Commucication Device, выберите Specify the location of the driver [Advanced] и нажмите Next

- Выберите Specify a location и наберите F:\Dfm-562is\WinME (где F – метка дисковода CD-ROM) и нажмите Next для продолжения

- Windows обнаружит драйвер D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem, нажмите Next

- Нажмите Finish для завершения установки

Windows NT 4.0

- Выключите компьютер, вставьте модем в свободный слот PCI, включите компьютер

- Вставьте диск с драйверами в дисковод. Затем выберите Start \ Run на рабочем столе и воспользуйтесь кнопкой Browse для запуска программы D:\Dfm-562is\WinNt4\Setup.exe (где D – метка дисковода CD-ROM)

- Нажмите Next

- Нажмите Next

- Появится сообщение The modem driver was installed successfully, нажмите Finish

Замечание: Следует перезагрузить компьютер для активизации установленного драйвера модема

Windows 2000

- Выключите компьютер, вставьте модем в свободный слот PCI, включите компьютер

- Windows обнаружит модем автоматически; вставьте диск с драйверами и нажмите Next для продолжения

- Выберите Search for a suitable driver for my device [recommended] и нажмите Next

- Выберите Specify a location, затем нажмите Next для продолжения

- Наберите G:\Dfm-562is\Win2K (где G – метка дисковода CD-ROM), затем нажмите OK для продолжения

- Нажмите Next для продолжения

- Нажмите Yes

- Нажмите Finish для завершения установки

Выбор кода страны

Windows 95/98

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме System

- Выберите закладку Device Manager и затем D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem, далее нажмите Properties

- Выберите код страны из списка, затем нажмите OK

Windows ME/2000

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме HSF Modem Region Select

- Выберите код страны из списка, затем нажмите OK

Windows NT4.0

- Для выбора страны откройте в следующей последовательности Start \ Setting \ Control Panel и дважды щелкните по пиктограмме HSF Modem Region Select

- Выберите страну из списка и нажмите OK

Проверка работоспособности

Windows 95/98/ME

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Modems

- Для проверки модема выберите закладку Diagnostics. Затем выберите COM Port, к которому подключен модем и нажмите кнопку More Info… для запуска теста

- Если модем отвечает на AT-команды и выдает корректные ответы, то это означает, что модем работает нормально. Нажмите OK для завершения проверки

Windows 2000

- Выберите в следующей последовательности: Start \ Settings \ Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните на пиктограмме Phone and Modem Options.

- Выберите закладку Modems и выберите select D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem, а затем нажмите Properties

- Выберите закладку Diagnostics, затем нажмите Query Modem

- Если модем отвечает на AT-команды и выдает корректные ответы, то это означает, что модем работает нормально. Нажмите OK для завершения проверки

Удаление драйверов

Windows 95/98

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Add/Remove Programs

- Выберите D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem из списка и затем нажмите кнопку Add/Remove

- Нажмите Yes для удаления модема, затем нажмите OK

Windows ME

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Add/Remove Programs

- Выберите D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem [Uninstall] из списка и затем нажмите кнопку Add/Remove для удаления драйвера модема

- Нажмите Yes для удаления модема, затем нажмите OK

- Нажмите Yes для перезагрузки компьютера

Windows NT 4.0

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Add/Remove Programs

- Выберите D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem из списка и затем нажмите Add/Remove

- Нажмите Next

- Появится сообщение The modem driver was un-installed successfully, нажмите Finish

Windows 2000

- Откройте в следующей последовательности: Start\Settings\Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Add/Remove Hardware.

- Нажмите Next для продолжения

- Выберите Uninstall/Unplug a device, затем нажмите Next

- Выберите Uninstall a device… и нажмите Next для продолжения

- Выберите D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem, затем нажмите Next для продолжения

- Выберите YES, I want to uninstall this device, затем нажмите Next для продолжения

- Нажмите Finish для завершения процедуры удаления